控制指令

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 更新人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0.1 | １、增加获取无人机配置 ２、增加安全开关 ３、增加转桨不能打开物流箱功能，以及强制打开物流箱 ４、修改降落及导航参数（精准降落） | 刘燕刚 | 2025-06-20 |
| 2 | V2.0.2 | 1、更改升降索协议（支持设备EayLoad10） 2、增加主动获取版本信息 3、增加下视觉图像获取 4、增加降落伞开伞功能 | 刘燕刚 |  |
| 3 | V2.0.2 | 虚拟摇杆 | 刘燕刚 | 2025-9-8 |
| 4 | V2.0.2 | 1、增加获取飞控日志总数 2、增加获取飞控日志列表 3、增加获取飞控日志 | 刘燕刚 |  |
| 5 | V2.0.3 | 相机画面切换 | 刘燕刚 |  |
| 6 | v2.0.5 | 状态查询 | 刘燕刚 |  |
| 7 | v2.0.5 | 增加下视觉图像状态 | 刘燕刚 |  |
| 8 | v2.0.6 | 增加充电机库版本号 | 林耿豪 |  |

## 控制指令

### 起飞(takeoff)

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: takeoff

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| mode | 高度模式 0：绝对高度 1：相对高度(默认) | int |
| altitude | 高度值 | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "takeoff", "data": { "mode": 1, "altitude": 50.01 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: takeoff

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "takeoff", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: takeoff

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |
| message |  | string |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "25d1e5c5-206c-402c-8045-0095beaf76b8", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "takeoff", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "takeoff", "percent": 6 } }, "need_reply": 0 }

### 降落（land）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: land

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| mode | 降落模式 0：直接降落 1：精准降落 | int |
| qr_code | 降落二维码编号（精准降落必传） | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "land", "data": { "mode": 1, "qr_code": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: land

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 执行完成0 执行中1 (需要执行时间的动作需要返回 1) | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "land", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: land

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "land", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "land", "percent": 5 } }, "need_reply": 0 }

### 停止动作（stop）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: stop

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "stop", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: stop

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "stop", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "switch to loiter" } } }

### 返航（go_home）

原路返航、直线返航、安全高度返航。

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: go_home

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | 返航模式 1：安全高度返航 2：直线返航 3：原路返航 | int | 必需元素 |
| safe_altitude | 安全返航高度（相对home点) 单位米 默认120 当mode=1时有效 | float | 当mode = 1时是必需元素 |
| speed | 返航速度 单位米 | float | 当mode = 1时是必需元素 |
| specific_home | 指定返航点 是：1 否：0 | int | 默认为0 |
| home_point | 返航点坐标，当specific_home=1时有效 | struct | 当specific_home为1时是必需元素 |
| >longitude | 经度值 7位小数 | float |  |
| >latitude | 纬度值 7位小数 | float |  |
| >altitude | 绝对高度值 EGM96 | float |  |
| >heading | 朝向角 | float |  |

示例（Example）：

安全高度返航

JSON { "tid": "2a576082-c80e-4e99-ab6c-a1a917d3b24b", "bid": "a402c913-d6ea-49fe-95e1-5bde5975e27f", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "go_home", "data": { "mode": 1, "safe_altitude": 120.0, "speed": 10.0 }, "need_reply": 1 }

指定返航点返航

JSON { "tid": "2a576082-c80e-4e99-ab6c-a1a917d3b24b", "bid": "a402c913-d6ea-49fe-95e1-5bde5975e27f", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "go_home", "data": { "mode": 1, "safe_altitude": 120.0, "speed": 10.0, "specific_home": 1, "home_point": { "latitude": 23.2333333, "longitude": 113.2333333, "altitude": 120.0, "heading": 0 } }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: go_home

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "go_home", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "switch to rtl success" } } }

#### 触发事件（未实现）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: go_home

数据（Data）:

示例（Example）：

JSON { "tid": "25d1e5c5-206c-402c-8045-0095beaf76b8", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "go_home", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "navigate", "percent": 30 } }, "need_reply": 0 }

### 设置返航点（set_home）

设置返航点后，飞行器执行返航指令会前往新设置的返航点

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_home

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| longitude | 经度值 7位小数 | float |
| latitude | 纬度值 7位小数 | float |
| altitude | 绝对高度值 | float |
| heading | 朝向角 | float |
| current_gps | 是否用当前位置作为home点 | bool |

示例（Example）：

JSON { "tid": "2a576082-c80e-4e99-ab6c-a1a917d3b24b", "bid": "a402c913-d6ea-49fe-95e1-5bde5975e27f", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_home", "data": { "latitude": 23.2333333, "longitude": 113.2333333, "altitude": 120.0, "heading": 0, "current_gps": true }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_home

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_home", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "set home success" } } }

### 导航（navigate）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: navigate

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| longitude | 经度值 7位小数 | float |
| latitude | 纬度值 7位小数 | float |
| altitude | 绝对高度值 | float |
| speed | 飞行速度 单位米 | float |
| action | 导航位置动作 noAction: 没有动作，悬停（默认值） land: 降落 precland:精准降落 | string |
| qr_code | 精准降落二维码（精准降落必填） | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "9358d6b0-15ba-4b46-91a8-ec7bc3f087f8", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "navigate", "data": { "latitude": 22.655605, "longitude": 114.228077, "altitude": 120.0, "speed": 10.0, "action": "precland", "qr_code": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: navigate

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）【需要更新】：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "navigate", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "navigate target" } } }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: navigate

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |

示例（Example）：

进行中

JSON { "tid": "25d1e5c5-206c-402c-8045-0095beaf76b8", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "navigate", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "navigate", "percent": 30 } }, "need_reply": 0 }

完成

JSON { "tid": "25d1e5c5-206c-402c-8045-0095beaf76b8", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "navigate", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "navigate", "percent": 100 } }, "need_reply": 0 }

### 云台控制（gimbal_control）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: gimbal_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |  |
| device_id | 设备id | uint32 |  |
| mode | 云台控制 0：角速度模式 1：绝对值模式 | int |  |
| roll | 目标横滚角 单位deg 横滚角速度 deg/s | float |  |
| yaw | 目标朝向角 单位deg 朝向角速度 deg/s | float | 默认值为0 * 注：不同云台可转动范围不同 |
| pitch | 目标俯仰角 单位deg 朝向角速度 deg/s | float | 默认值为0 向下为负，向上为正 * 注：不同云台可转动范围不同 |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "gimbal_control", "data": { "device_id": 3342355, "mode": 0, "yaw": 0.0, "roll": 0.0, "pitch": -0.1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: gimbal_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "gimbal_control", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 挂载数据透传（mount_tda）  (只支持deviceID为68的挂载）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: mount_tda

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 (参数不支持，用deviceId来区分） 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| tda_length | 透传数据长度 | int |
| tda | 透传数据 | int8[] |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "mount_tda", "data": { "payload_index": 68, "tda_length": 5, "tda": [11,22,33,44,55] }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: mount_tda

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "mount_tda", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 拍照（camera_photo_take）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: camera_photo_take

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32 |
| payload_index | 设备负载口 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| camera_type | 镜头类型 "ir":"红外" "wide":"广角" "zoom":"变焦" | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "camera_photo_take", "data": { "device_id": 3342355 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: camera_photo_take

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "camera_photo_take", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } } }

### 切换相机模式（camera_mode_switch）  (不需要实现）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: camera_mode_switch

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 (参数不支持，用deviceId来区分） 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| camera_mode | 像机模式 0：拍照 1：录像 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "camera_mode_switch", "data": { "payload_index": 0, "camera_mode": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: camera_mode_switch

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "camera_mode_switch", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 开始录像（camera_recording_start）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: camera_recording_start

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| device_id | 设备id | uint32 |
| camera_type | 镜头类型 "ir":"红外" "wide":"广角" "zoom":"变焦" | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "camera_recording_start", "data": { "payload_index": 0, "camera_type":"zoom,ir,wide" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: camera_recording_start

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "camera_recording_start", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 停止录像（camera_recording_stop）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: camera_recording_stop

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| device_id | 设备id | uint32 |
| camera_type | 镜头类型 "ir":"红外" "wide":"广角" "zoom":"变焦" | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "camera_recording_stop", "data": { "payload_index": 0, "camera_type":"zoom,ir,wide" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: camera_recording_stop

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "camera_recording_stop", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 镜头变焦（camera_focal_length_set） (包含可见光变焦，红外变焦，聚焦，缩放变焦）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: camera_focal_length_set

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| device_id | 设备id | uint32 |
| camera_type | 相机类型 "ir":"红外" "wide":"广角" "zoom":"变焦" "visible":"可见光" | enum_string |
| zoom_factor | 变焦倍数 倍数可见光是2-200 红外是2-20 焦距因镜头而异 变焦倍数或变焦频率 变焦频率范围（-10~10） | double |
| zoom_type | 变焦值类型 0：倍率 1：焦距 | int |
| zoom_mode | 变焦模式 0：渐变缩放（默认） 1：快速缩放 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518910096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "camera_focal_length_set", "data": { "device_id": 123545, "camera_type": "visible", "zoom_factor": 5, "zoom_type": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: camera_focal_length_set

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "camera_photo_take", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 开始直播推流（live_start_push）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: live_start_push

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 -1：fpv 0: 相机 0：左前 1：右前 2：顶部 | int |
| url_type | 直播协议类型 0：声网Agora 1：RTMP 2：RTSP 3：GB28181 4：WebRTC | int |
| url | 流服务器地址及参数 | string |
| video | 0：主码流 1：副码流 | int |
| video_id | 推流id 某路在推视频码流的标识符，格式为{sn}/{camera_index}/{video_index}。其中 {sn} 为视频源设备序列号。{camera_index} 为相机索引，使用 {gimbalindex} 的格式。 {video_index} 为该相机级别的视频源可以选择的码流索引。 | string |
| video_type | 相机类型 "ir":"红外" "wide":"广角" "zoom":"变焦" | enum_string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "live_start_push", "data": { "payload_index": -1, "video": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: live_start_push

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "live_start_push", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 停止直播推流（live_stop_push）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: live_stop_push

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| payload_index | 设备负载口 fpv(-1) 左前(0) 右前(1) 顶部(2) | int |
| video | 主码流(0) 副码流(1) | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "live_stop_push", "data": { "payload_index": -1, "video": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: live_stop_push

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "live_stop_push", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 相机画面切换（image_switch）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: image_switch

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32 | 必填 |
| laser_enable | 激光测距开关 0：关 1：开 | int | 必填 |
| visible_enable | 可见光开关 0：关 1：开 | int | 必填 |
| ir_enable | 红外开关 0：关 1：开 | int | 必填 |
| ir_type | 伪彩模式 0：铁红 1：黑热 2：白热 3：灰白 4：彩虹 | int | 必填 |
| stream_type | 画面类型 0：VISIBLE_ONLY 1：IR_ONLY 2：IR_IN_VISIBLE 3：VISIBLE_IN_IR 4：VISIBLE_WITH_IR 5：NIGHT_ONLY | int | 必填 |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "image_switch", "data": { "device_id": 3407891, "laser_enable": 0, "visible_enable": 1, "ir_enable": 1, "ir_type": 4, "stream_type": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: image_switch

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "image_switch", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 设备充电（device_charge）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: device_charge

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 0：停止充电 1：开始充电 | int |
| version | 1: 机库1.0 2: 机库2.0 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "device_charge", "data": { "value": 1, "version": 2 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: device_charge

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "device_charge", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 设备启停（device_boot）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: device_boot

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 0：关机(NX代码中只支持关机，） 1：开机 2：硬重启 3：软重启 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "device_boot", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: device_boot

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "device_boot", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 抛投锁定解锁（throwing_lock）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: throwing_lock

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32 |
| value | 0：解锁 1：锁定 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "throwing_lock", "data": { "device_id": 3997715, "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: throwing_lock

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "thrower_lock", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 抛投执行（throwing_execution）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: throwing_execution

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32 |
| value | 1~4 抛投哪一个物体 ，255 抛投所有 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "throwing_execution", "data": { "device_id": 3997715, "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: throwing_execution

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "throwing_execution", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 升降索（halyarding）

说明：升降索一次只能设置一个动作

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: halyarding

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32 |
| action | 0：停止 1：上升 2：下降 | int |
| rope_position | 绳子高度 (SZY:0~1500cm YKX:None EayLoad10:0~2500cm） | int |
| rope_status | 绳子状态 0：正常 1：切割 | int |
| pothook | 脱钩器开关（EayLoad10设备支持） 0：不改变状态 1：开 2：关 | int |
| rope_speed | 速度调节（EayLoad10设备支持） 0：不调节速度 速度范围：114-228 | int |
| reset_weight | 挂载重量清零，预留，目前无效，取值0 | int |
| calib_tensile | 拉力校准系数，预留，目前无效，取值0 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"6722391E322D", "method": "halyarding", "data": { "device_id": 4194323, "action": 1, "rope_position": 0, "rope_status": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: halyarding

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "halyarding", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 物流箱（logistics)

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: logistics

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 物流箱动作 0：打开 1：关闭 | int |
| force | 是否强制执行（默认是非强制) 0：非强制执行 1：强制执行 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "logistics", "data": { "force":1, "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: logistics

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "logistics", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取版本信息（version)

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: version

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 无 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "version", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: version

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >firmware_version | 固件版本（ | string |
| >app_version | app版本 | string |
| >protocol_vertion | 协议版本 | string |
| >vehicle_type | 无人机类型 | string |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "version", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "", "firmware_version": "xxxx", "app_version": "xxxx", "vehicle_type": "xxxx", "vehicle_type": "xxxx" } } }

### 虚拟摇杆（drc）

通过该指令控制飞行器航行方向与速度，发送的频率需要保持在大于1hz让设备能够比较精准的控制速度变化与方向。此功能需要打开 UAT_MULT_CTRL_EN

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: drc

数据（Data）:

| 字段 | 名字 | 类型 | 范围 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sequence | 命令序号 | int |  | 递增的序号，保证指令顺序执行。若 x、y、h、w 参数发生变化，seq 需要从 0 开始增长。 |  |
| x | 前进后退方向幅度 | int | {"max":100,"min":-100} | 前进后退的幅度，绝对值越大，速度越快，负值表示向后移动，0表示不改变 | 2025-9-8 |
| y | 左右方向的幅度 | int | {"max":100,"min":-100} | 左右移动的幅度，绝对值越大，速度越快，负值表示向左移动，0表示不改变 | 2025-9-8 |
| h | 上下方向的幅度 | int | {"max":100,"min":-100} | 向上向下移动的幅度，绝对值越大，速度越快，负值表示向下移动 ，0表示不改变 | 2025-9-8 |
| w | 机身角幅度 | int | {"max":100,"min":-100} | 顺时针与逆时针的幅度，绝对值越大，速度越快，负值表示逆时针转动，0表示不改变 | 2025-9-8 |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "drc", "data": { "ｘ": ５, "ｙ": ０, "ｈ": ０, "ｗ": ０ }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: drc

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "drc", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取无人机配置（get_config）（使用参数指令）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: get_config

数据（Data）:

| 字段 | 名字 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| value | 参数值 | int | value默认为1 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "5d3aba33-9064-4e45-997b-cd8c4a3b4377", "bid": "42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1662631219591, "gateway": "612037173115", "method": "get_config", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "", "height_limit": 0, "distance_limit": 0, "geo_fence_action": "goContinue", "return_height": 15, "return_speed": 10, "return_type": "directReturn", "data_link_loss_action": "goContinue", "rc_loss_action": "goContinue", "battery_low_threshold": 0.15000000596046448, "battery_critical_threshold": 0.070000000298023224, "battery_emergency_threshold": 0.05000000074505806, "low_battery_action": "warning", "april_tag_id": 0, "precision_land_mode": 0 } } }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_config

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| height_limit | 限高(0表示不限制） | float |
| distance_limit | 限远(0表示不限制） | float |
| geo_fence_action | 冲出围栏动作 goContinue: 继续任务 warning: 警告 hover: 悬停 goBack: 返航 terminate: 终止 landing: 降落 | string |
| return_height | 返航高度 | float |
| return_speed | 返航速度 | float |
| return_type | 返航类型 directReturn：直接返航 originalReturn：原路返航 | string |
| data_link_loss_action | 数据链路信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 | string |
| rc_loss_action | RC信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 | string |
| battery_low_threshold | 电池低电量阈值 | float |
| battery_critical_threshold | 电池严重低电量阈值 | float |
| battery_emergency_threshold | 电池紧急低电量阈值 | float |
| low_battery_action | 低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 | string |
| april_tag_id | 视觉定位标记 | int |
| precision_land_mode | 精准降落模式 noPrecisionLanding：不启用精准降落 opportunisticPrecisionLanding：机会式精准降落 requiredPrecisionLanding：强制精准降落 | string |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "drc", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 安全开关（safety_switch）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: safety_switch

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | １：打开 ０：关闭 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "safety_switch", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: safety_switch

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "safety_switch", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 下视觉图像（stereo_image）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: stereo_image

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 下视觉图像开关 0：打开获取下视觉图像 1：关闭获取下视觉图像 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "stereo_image", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: stereo_image

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "stereo_image", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: stereo_image

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 图像数据状态 -1：图像数据异常 1：图像数据正常 | int |
| message | 返回消息 | string |
| stereo_image | 下视觉图像Base64后的数据 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "stereo_image", "data": { "stereo_image": "AAECAwQFBgcI" } }

### 设置自动开降落伞（set_auto_parachute）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: set_auto_parachute

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 自动开伞开关 0：关闭自动开伞 1：开启自动开伞 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_auto_parachute", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_auto_parachute

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_auto_parachute", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取紧急停桨验证码（get_emergency_stop_otp）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: get_emergency_stop_otp

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 默认值 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_emergency_stop_otp", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_emergency_stop_otp

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| otp | 一次性验证码 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_emergency_stop_otp", "data": { "otp": "1" } }

### 紧急停桨（emergency_stop）

警告：此操作将停止所有电机，空中执行将导致坠毁！

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: emergency_stop

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| otp | 一次性验证码（OTP），是执行特定操作的前提。 当一次性验证码为 “99” 时，该验证码将被识别为强制停桨指令。系统将跳过常规的验证码有效性校验流程，直接强制执行停桨操作。 对于其他任何一次性验证码，操作者必须首先通过 get_emergency_stop_otp 接口或流程获取并完成验证，确认其有效后，方可执行非强制停桨操作。 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "emergency_stop", "data": { "otp": "5" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: emergency_stop

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "emergency_stopp", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取降落伞验证码（get_parachute_otp）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: get_parachute_otp

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 默认值 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_parachute_otp", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_parachute_otp

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| otp | 一次性验证码 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_parachute_otp", "data": { "otp": "1" } }

### 打开降落伞（open_parachute）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: open_parachute

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| otp | 一次性验证码（OTP），是执行开伞操作的授权凭证。 当一次性验证码为 “99” 时，系统将其视为强制开伞命令，跳过常规验证步骤，立即执行开伞。 对于非 “99” 的一次性验证码，操作者必须先通过"get_parachute_otp"获取并完成验证，验证通过后，才能执行非强制开伞操作。 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "open_parachute", "data": { "otp": "2" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: open_parachute

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "open_parachute", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 降落伞安全起飞确认（confirm_parachute_safety）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: confirm_parachute_safety

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 降落伞安全起飞确认状态 0:确认异常，保持禁飞 – 认可检测结果，本次不飞行。 1:确认安全，继续起飞 – 手动确认状态安全，允许本次起飞。 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "confirm_parachute_safety", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: confirm_parachute_safety

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "confirm_parachute_safety", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 状态查询（query_status）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: query_status

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value | 查询状态类型： "liftoff":起飞状态 "route":航线状态 "arrival":着陆状态 "logistics":物流箱状态 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b511231236cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "query_status", "data": { "value": "liftoff" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: query_status

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| query_value | 查询状态类型： "liftoff":起飞状态 "route":航线状态 "arrival":着陆状态 "logistics":物流箱状态 | string |  |
| bid | 执行任务的bid | string | 起飞/着陆 |
| type | 起飞类型 command 起飞指令 waypoint 航线任务起飞 manual 手动遥控起飞 着陆类型 land 降落 preland 精准降落 （机库用） | string | 起飞/着陆 |
| wayline | 航线id | string | 起飞/着陆 |
| code | 机库停机坪识别码 精准降落时必需 规则为{hanagr_sn}-{dock_code} | string | 起飞/着陆 |
| status | 航线状态 | enum_string | 航线 |
| step_key | 当前执行步骤 | string | 航线 |
| percent | 执行进度 100 | int | 航线 |
| remaining_distance | 航线剩余里程 | int | 航线 |
| first_point_distance | 距第一个航点距离 | int | 航线 |
| first_point_remaining_time | 飞向第一个航点预计时间 | float | 航线 |
| first_point_progress | 飞向第一个航点进度 | int | 航线 |
| landing_progress | 降落进度 | int | 航线 |
| has_logistics | 是否有物流箱 0：没有物流箱 1：有物流箱 | int | 物流箱 |
| servo1_status | 舵机1状态 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） | int | 物流箱 |
| servo2_status | 舵机2状态 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） | int | 物流箱 |
| logistics_status | 物流箱 -1: 异常 0：打开 1：关闭 | int | 物流箱 |

示例（Example）：

1、起飞状态

JSON { "tid":"6635d73c-384b-4656-a2e5-96eb4c1630bb", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "timestamp":1662634336787, "gateway":"{device_sn}", "method":"query_status", "data": { "query_value":"liftoff", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "type":"waypoint", "wayline":"1920803702227718145", "code":"" } }

2、航线状态

JSON { "tid":"4fe4dfb4-7ffd-4792-8c4f-078fec2cf452", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "timestamp":1662634396218, "gateway":"6121377C3106", "method":"query_status", "data": { "query_value":"route", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "status":"in_progress", "step_key":"3,5", "percent":52, "remaining_distance":1048, "first_point_distance":0, "first_point_remaining_time":0, "first_point_progress":100, "landing_progress":0 } }

3、着陆状态

JSON { "tid":"d13cac93-fe1c-4a4f-932a-df107a5d0cec", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "timestamp":1662634524689, "gateway":"6121377C3106", "method":"query_status", "data": { "query_value":"arrival", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "type":"land", "wayline":"1920803702227718145"," code":"" } }

4、物流箱状态

JSON { "tid":"2da9320c-b655-476e-8710-bf670b813f89", "bid":"a26e6a0d-7342-422c-8bf1-c89142158a60", "timestamp":1662631351155, "gateway":"6121377C3106", "method":"query_status", "data": { "query_value":"logistics", "has_logistics":0, "servo1_status":0, "servo2_status":0, "logistics_status":0 } }

### 飞控日志总数（log_count）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: log_count

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| value |  | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: log_count

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| log_count | 日志总数 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "8333fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "log_count": 65 } }

### 飞控日志总数（log_list）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: log_list

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| start | 日志起始位置 | int |
| end | 日志结束位置 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a723489-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "log_list", "data": { "start": 0, "end": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: log_list

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| log_list | 日志列表 | 日志列表 |
| >id | 日志id | int |
| >size | 日志文件大小 | int |
| >time_utc | 产生日志时间戳 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "log_list", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "log_list": [{ "id": 0, "size": 700551, "time_utc": 1746774054 }, { "id": 1, "size": 15454875, "time_utc": 1746774328 }] }, "need_reply": 1 }

### 飞控日志下载（log_data）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: log_data

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 日志id | int |
| url | 日志上传URL （只支持PUT上传） | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfsd-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "log_data", "data": { "id": 1, "url": "XXXX" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: log_data

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } }, "need_reply": 1 }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: log_data

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |
| log_list | 日志列表 | 日志列表 |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |
| rate | 执行速度 | string |

示例（Example）：

下载事件

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "status": "in_progress", "message": "", "progress": { "step_key": "downloading", "percent": 54, "rate": "50.56KB/s" } } }, "need_reply": 1 }

上传事件

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "status": "in_progress", "message": "", "progress": { "step_key": "uploading", "percent": 86, "rate": "4.96MB/s" } } }, "need_reply": 1 }

### OTA升级（ota_upgrade） （实现中）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: ota_upgrade

数据（Data）:

| 字段 | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sn | 无人机SN | string |
| model | 无人机型号 | string |
| url | 固件下载链接 | string |
| md5 | 固件md5值 | string |
| package_name | 固件包名 | string |
| version | 版本号 | string |
| amend | 更新内容 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "log_count", "data": { "sn": "xxxx", "model": "Q20", "url": "https://www.xxx.com/xxx.zip", "md5": "xxxxxx", "package_name": "PACK-v2.5.1", "version": "v2.5.1", "amend": "1.集成xxx功能" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: ota_upgrade

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回1（执行中)，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "ota_upgrade", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } } }

#### 触发事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: ota_upgrade

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* firmware_download: 固件下载 firmware_upgrade: 固件升级 | enum_string |
| percent | 执行进度 100 当前步骤的进度 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "06469d03-5089-4ecd-8c80-f7ed79df16b4", "bid": "60f99453-d20e-4c2a-9761-8c45bdce9272", "timestamp": 1735262480055, "gateway": "{device_sn}", "method": "ota_upgrade", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "pack_download", "percent": 100 }， }, "need_reply": 1 }

### 通用参数表

#### 状态status

| status | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sent | 已发送 | string |
| in_progress | 处理中 | string |
| ok | 完成 | string |
| paused | 暂停 | string |
| rejected | 拒绝 | string |
| failed | 失败 | string |
| canceled | 取消 | string |
| timeout | 超时 | string |

#### 错误状态result

| result | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| -40001 | 当前无人机无RTK权限 | int |
| -40002 | 系统RTK账户不足 | int |