数据上报

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 更新人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0.2 | 1、增加避障数据上报 ２、固件版本上报增加无人机类型 ３、增加EayLoad10索降状态 | 刘燕刚 |  |
| 2 | V2.0.3 | 1、设备通知事件增加清除码内容 2、系统健康状态添加视觉故障码、飞控故障码及故障状态码 3、降落安全起飞通知事件 | 刘燕刚 |  |

## 遥测数据request

遥测数据定义为定频上报数据

### 基础数据（osd）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: osd

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行记录号 | order_id | string | 字母、数字与符号的组合 | 必填项 无人驾驶航空器产品序号(字母、数字与符号的组合)-8位起飞日期(YYYYMMDD)-8位随机码(数字或字母均可) 如UAQ200529AQ01-20240529-FAQEGC01 起降更新架次号 |
| 2 | 制造商代码 | manufacturer_id | string | 字母、数字与符号的组合 18位 | 必填项 统一社会信用代码 |
| 3 | 实名登记号 | uas_id | string | 字母、数字与符号的组合 11位 | 必填项 若无登记号 则应该报送默认值"UAS-DEFAULT" |
| 4 | 当前时间 | timestamp | long | 元数据[时间/time] 13位精确到毫秒 | 必填项 |
| 5 | 数据来源 | source | string | 字符型 | device：本体4g/5g网络 rc/station/hangar：地面站 module：模组 |
| 6 | 产品型号 | uas_model | string | 字母、数字与符号的组合 | 必填项 如Q20 |
| 7 | 坐标系类型 | coordinate | int | 数字 1位 | 必填项 默认为1 1：WGS-84 2：CGCS2000 3：GLONASS-PZ90 4 4：CGJ-02 5：BD09 |
| 7 | 位置经度 | longitude | float | 元数据[经度/longitude] | 必填项 默认WGS84 单位: 度(°) 东经为正,西经为负,精确到小数点后7位 |
| 8 | 位置纬度 | latitude | float | 元数据[纬度/latitude] | 必填项 默认WGS84 单位: 度(°) 北纬为正,南纬为负,精确到小数点后7位 |
| 9 | 相对高度 | height | float | 数字 | 必填项 单位:米(m) 相对起飞点高差,高度为标准海平面气压高度(QNE) 精确到小数点后1位置 |
| 10 | 海拔高度 | altitude | float | 数字 | 必填项 单位:米(m) 精确到小数点后1位置 |
| 11 | 垂直飞行速度值 | vs | float | 数字 | 必填项 单位:米(m/s) 精确到小数点后1位置 爬升率 向上为负，向下为正 |
| 12 | 水平飞行速度值 | gs | float | 数字 | 必填项 单位:米(m/s) 精确到小数点后1位置 对地速度 |
| 13 | 航向 | heading | float | 数字 | 单位:° 取值范围:[0,360],正北为0,顺时针递增,精确到小数点后1位 (当前飞控输出正北为0 逆时针0~-180° 顺时针0~180°) |
| 14 | 俯仰角 | pitch | float | 数字 | 单位:° 取值范围:[-90,90],仰为正,俯为负,精确到小数点后1位 |
| 15 | 横滚角 | roll | float | 数字 | 单位:° 取值范围:[-90,90],向左为正,向右为负,精确到小数点后1位 |
| 16 | 电池容量百分比 | battery | int | 整型（不提供，有电池数据上报） | 单位:% 多个电池为融合总电量 |
| 17 | 电池电压 | voltage | int | 整型（不提供，有电池数据上报） | 单位:V 多个电池为平均电压 |
| 18 | 燃油剩余量 | fuel | int | 整型（无法提供） | 燃油数量升 单位:L |
| 19 | 飞行模式 | mode | string | 字符型 | MANUAL：手动模式 ALTCTL：增稳模式 POSCTL：定点模式 OFFBOARD：板外控制 STABILIZED: 自稳模式 AUTO.MISSION：任务模式 AUTO.LOITER：悬停 AUTO.RTL：自主返航 AUTO.LAND：自主降落 AUTO.READY：就绪 AUTO.TAKEOFF：自主起飞 AUTO.PRECLAND：精准降落 其他值 UNKNOWN：未知模式 {CUSTOM}:{用户自定义} 支持用户输出自定义模式 |
| 20 | 飞行中 | flying | int | 整型 | 1：飞行中 0：非飞行中 电动机解锁后，飞机就处于飞行中 |
| 21 | 飞行时长 | fly_time | long | 数字 精确到秒 | 获取飞行时长，只记录飞机起飞到飞机降落的时间单位(秒),下次飞机起飞清零 |
| 22 | 飞行里程 | fly_distance | float | 浮点型 | 当前飞行里程 |
| 23 | 返航点设置 | home_set | int | 整型 | 1：已设置 0：未设置 |
| 24 | 返航点距离 | home_distance | float | 浮点型 | 距离返航点的位置 |
| 25 | 返航点坐标 | home_location | struct | 结构体 |  |
| 26 | 返航点相对高度 | >altitude | float | 相对高度 |  |
| 27 | 返航点纬度 | >latitude | float | 纬度 |  |
| 28 | 返航点经度 | >longitude | float | 经度 |  |
| 29 | 设备状态 | state | struct | 结构体 |  |
| 30 | 挂载连接状态 | >payload_state | array | 整型数组 | [1,0,0] 1号挂载口已连接 2号未连接 3号未连接 |
| 31 | 智能电池在线状态 | >battery_state | array | 整型数组 | 数组内存在对应电池号即电池在线 [1,0] 代表 1号电池已挂载 2号未挂载 |
| 32 | 安全开关 | >safe_enabled | int | 整型 | 1：已启用 0：未启用 |
| 33 | RTK是否启用 | >rtk_enabled | int | 整型 | 1：已启用 0：未启用 |
| 34 | RTCM是否连接 | >rtk_connected | int | 整型 | 1：已连接 0：未连接 |
| 35 | 遥控是否连接 | >rc_connected | int | 整型 | 1：已连接 0：未连接 |
| 36 | 避障是否开启 | >obs_enabled | int | 整型 | 1：已启用 0：未启用 |
| 37 | 加速度计校准状态 | >accel_cal | int | 整型 | 1：已校准 0：未校准 |
| 38 | 陀螺仪校准状态 | >gyro_cal | int | 整型 | 1：已校准 0：未校准 |
| 39 | 水平校准状态 | >hor_cal | int | 整型 | 1：已校准 0：未校准 |
| 40 | 指南针校准状态 | >mag_cal | int | 整型 | 1：已校准 0：未校准 |
| 41 | FPV推流状态 | >fpv_live | int | 整型 | 1：开启 0：关闭 |
| 42 | 云台推流状态 | >stream_live | int | 整型 | 0：关闭 1：主码流 2：子码流 |

#### 基础数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid": "6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cb", "bid": "6a7bfe89-c386-4043-b602-b518e10096c1", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "{device_sn}", "method": "osd", "data": { "order_id": "UAQ200529AQ01-20240529-FAQEGC01", "manufacturer_id": "UATAIR", "uas_id": "UAS-DEFAULT", "timestamp": 1667220873855, "source": "rc", "uas_model": "TA-Q20", "coordinate": 1, "longitude": 113.1234567, "latitude": 23.1234567, "height": 100.0, "altitude": 100.0, "vs": 0.0, "gs": 0.0, "heading": 0.0, "pitch": 0.0, "roll": 0.0, "battery": 100, "voltage": 42.0, "fuel": 0, "mode": "AUTO.READY", "flying": 0, "fly_time": 0, "fly_distance": 0.0, "home_set": 1, "home_distance":50.00, "home_location":{ "altitude":100.00, "latitude":23.1234567, "longitude":113.1234567 }, "state":{ "payload_state": [1,0,0], "battery_state": [1,1], "safe_enabled": 0, "rtk_enabled": 1, "rtk_connected": 0, "rc_connected": 1, "obs_enabled": 1, "accel_cal": 1, "gyro_cal": 1, "hor_cal": 1, "mag_cal": 1, "fpv_live": 1, "stream_live": 1 } } }

### RTK数据（rtk）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: rtk

数据（Data）:

| FixType | 数值 | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS_FIX_TYPE_NO_GPS | 0 | 未连接GPS(NO_GPS) | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_NO_FIX | 1 | 无定位信息 | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_2D_FIX | 2 | 二维定位 | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_3D_FIX | 3 | 三维定位(SINGLE) | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_DGPS | 4 | 三维DGPS浮点解(DGPS) | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_RTK_FLOATR | 5 | 三维RTK浮点解(FLOATR) | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_RTK_FIXEDR | 6 | 三维固定解(FIXED) | int | 收敛完成 |
| GPS_FIX_TYPE_STATIC | 7 | 基站静态解(STATIC) | int |  |
| GPS_FIX_TYPE_PPP | 8 | 精密单点定位(PPP) | int |  |

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RTK模块GPS信息 | rtk | struct | 结构体 |  |
| 1 | GPS锁定类型 | >fix_type | int | 整型 |  |
| 2 | 纬度 | >latitude | double | 浮点型 | 单位米 |
| 3 | 经度 | >longitude | double | 浮点型 | 单位米 |
| 4 | 海拔高度 | >altitude | float | 浮点型 | 单位米 |
| 5 | 椭球高度 | >ellipsoid_height | float | 浮点型 | 单位米 |
| 6 | 搜星数 | >satellite_visible | int | 整型 | 卫星数越大信号越强 |
| 7 | 水平因子 | >eph | float | 整型 |  |
| 8 | 垂直因子 | >epv | float | 整型 |  |
| 9 | 地速 | >velocity | float | 浮点型 | 单位米 |
| 10 | 双天线航向 | >yaw | float | 整型 | [0°,360°] 0°正北 顺时针 |
| 11 | 运动方向 | >cog | float | 整型 |  |
| 12 | 水平标准差 | >horizontal_acc | float | 整型 |  |
| 13 | 垂直标准差 | >vertical_acc | float | 整型 |  |
| 14 | 速度标准差 | >velocity_acc | float | 整型 |  |

#### RTK数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d222", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "{device_sn}", "method": "rtk", "data": { "fix_type": 6, "latitude": 23.1233212, "longitude": 113.1233212, "altitude": 61, "ellipsoid_height": 60.12, "satellite_visible": 18, "eph": 0.5, "epv": 0.5, "velocity": 6.2, "yaw": 45.2, "cog": 45.1, "horizontal_acc": 0.1, "vertical_acc": 0.1, "velocity_acc": 0.1 } }

### 遥控数据（rc）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: rc

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 遥控数据包 | rc | array | 结构体数组 |  |
| 1 | 链路优先级 | >priority | int | 整型 | 0：自动切换 1：图传 2：网络 |
| 2 | 链路通道位 | >rc_channel_state | int | 整型 | 0：摇杆处于中位 -99：摇杆未连接 -98：为外场摇杆权限 1/-1：俯仰 2/-2：横滚 3/-3：油门 4/-4：偏航（大于0表示该通道处于高位，小于0表示该通道处于低位） |
| 3 | 遥控器权限状态 | >rc_state | string | 字符型 | a：外场a控权限 b：外场b控权限 mulicast：组播控制权 network：网络控制权限 |
| 4 | 链路连接信息 | >link | array_struct | 结构体数组 |  |
| 5 | 链路类型 | >>id | string | 字符型 | 遥控序列号或客户端识别号 |
| 6 | 链路类型 | >>type | string | 字符型 | 链路类型 a：a控 b：b控 mulicast：组控 network：网络 |
| 7 | 连接状态 | >>connected | int | 整型 | 1：已连接 0：未连接 |
| 8 | 使用状态 | >>inuse | int | 整型 | 1：使用中 0：未使用 |
| 9 | 信号质量 | >>sqe | int | 整型 | 参考RSRP表 |
| 10 | 信号类型 | >>band | string | 字符型 | 图传"1.4G"、"2.4G"、"5.8G" 移动网"4G"、"5G" |
| 11 | 上行数据丢包率 | >up_loss_rate | int | 整型 | 主链路上行数据丢包率 |
| 12 | 下行数据丟包率 | >down_loss_rate | int | 整型 | 主链路下行数据丟包率 |
| 13 | 网络连接信息 | >network | struct | 结构体 |  |
| 14 | 信号类型 | >>network_type | int | 整型 | 4：4G 5：5G |
| 15 | 网卡识别状态 | >>nic_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 16 | SIM卡识别状态 | >>sim_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 17 | IP获取状态 | >>ip_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 18 | 网络信号强度 | >>single_quality | int | 整型 | 信号强度 |
| 19 | 视频服务状态 | >>fpv_service_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 20 | 中转服务状态 | >>trans_work_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 21 | 服务连通状态 | >>server_connect_state | int | 整型 | 1：正常 0：异常 |
| 22 | 模块温度 | >>temperature | int | 整型 |  |
| 23 | 网络延迟 | >>delay | int | 整形 | ms |

| RSRP-1.4G(dBm) | 覆盖强度级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Rx ≤ -120 | 6 | 无信号、覆盖较差。业务基本无法起呼。 |
| -115 ≤ Rx < -120 | 5 | 信号差、覆盖差。室外语音业务能够起呼，但呼叫成功率低，掉话率高。室内业务基本无法发起业务。 |
| -110 ≤ Rx < -115 | 4 | 信号弱、覆盖一般，室外能够发起各种业务，可获得低速率的数据业务。但室内呼叫成功率低，掉话率高。 |
| -105 ≤ Rx < -110 | 3 | 一般、覆盖较好，室外能够发起各种业务，可获得中等速率的数据业务。室内能发起各种业务，可获得低速率数据业务。 |
| -100 ≤ Rx < -105 | 2 | 信号好，覆盖好，室外能够发起各种业务可获得高速率的数据业务。室内能发起各种业务，可获得中等速率数据业务。 |
| Rx > -100 | 1 | 信号强，覆盖非常好。 |
|  | -1 | 基站信号数据断开 |

| RSRP-4/5G(dBm) | 覆盖强度级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RSRP < -115dB | 5 | 信号差、覆盖差。室外语音业务能够起呼，但呼叫成功率低，掉话率高。室内业务基本无法发起业务。 |
| -105 < Rx ≤ -115 | 4 | 信号弱、覆盖一般，室外能够发起各种业务，可获得低速率的数据业务。但室内呼叫成功率低，掉话率高。 |
| -95 < Rx ≤ -105 | 3 | 一般、覆盖较好，室外能够发起各种业务，可获得中等速率的数据业务。室内能发起各种业务，可获得低速率数据业务。 |
| -85< Rx ≤ -95 | 2 | 信号好，覆盖好，室外能够发起各种业务可获得高速率的数据业务。室内能发起各种业务，可获得中等速率数据业务。 |
| RSRP ≥ -85 | 1 | 信号强，覆盖非常好。 |
|  | -1 | 基站信号数据断开 |

#### 遥控器数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d234", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "{device_sn}", "method": "rc", "data": { "priority": 0, "rc_channel_state": 0, "rc_state": "a", "link": [ { "id": "UAV20240233MQ20", "type": "a", "connected": 1, "inuse": 1, "sqe": 1, "band": "1.4G" }, { "id": "", "type": "b", "connected": 0, "inuse": 0, "sqe": 0, "band": "" }, { "id": "", "type": "mulicast", "connected": 0, "inuse": 0, "sqe": 0, "band": "" }, { "id": "", "type": "network", "connected": 0, "inuse": 0, "sqe": 0, "band": "" } ], "up_loss_rate": 0, "down_loss_rate": 0 } }

### 负载数据（mount）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: mount

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 负载数据 | mount | struct | 结构体 |  |
| 1 | 负载id | >mount_id | string | 字母、数字与符号的组合 |  |
| 2 | 负载口 | >mount_port | int | 整型 | 负载连接的口 |
| 3 | 负载型号 | >mount_type | string | 字母与数字的组合 | 表示负载型号 如ZT30 |
| 4 | 负载数据 | >payload | struct | 结构体 | 表示负载状态 ZT30三光吊舱 |
| 5 | 朝向角 | >>yaw | float | 浮点型 | 角度° |
| 6 | 俯仰角 | >>pitch | float | 浮点型 | 角度° |
| 7 | 翻滚角 | >>roll | float | 浮点型 | 角度° |
| 8 | 模式 | >>mode | string | fix或follow | fix 固定 follow 跟随 |
| 9 | 目标经度 | >>target_lon | float | 浮点型 | 激光测距目标经度 (图像中心点） |
| 10 | 目标纬度 | >>target_lat | float | 浮点型 | 激光测距目标纬度 (图像中心点） |
| 11 | 可见光变焦倍数 | >>visible_zoom | float | 浮点型 | 变焦倍数 |
| 12 | 红外变焦倍数 | >>ir_zoom | float | 浮点型 | 变焦倍数 |
| 13 | 激光测距状态 | >>laser | int | 整型 | 测距开关 0：关 1：开 |
| 14 | 激光测距距离 | >>distance | float | 浮点型 | 激光测距距离 |
| 15 | 可见光状态 | >>visible_state | int | 整型 | 可见光开关 0：关 1：开 |
| 16 | 红外状态 | >>ir_state | int | 整型 | 红外开关 0：关 1：开 |
| 17 | 伪彩模式 | >>ir | int | 整型 | 0：铁红 1：黑热 2：白热 3：灰白 4：彩虹 |
| 18 | 录像状态 | >>recordong | int | 整型 | 录像开关 0：关 1：开 |
| 19 | 画面类型 | >>stream_type | int | 整型 | 0：VISIBLE_ONLY 1：IR_ONLY 2：IR_IN_VISIBLE 3：VISIBLE_IN_IR 4：VISIBLE_WITH_IR 5：NIGHT_ONLY |
| 20 | 主码流直播状态 | >>video_live | int | 整型 | 0：关 1：开 |
| 21 | 主码流模式 | >>video_type | int | 整型 | 0：广角 1：变焦 2：红外 3：画中画 |
| 22 | 副码流直播状态 | >>sub_video_live | int | 整型 | 0：关 1：开 |
| 23 | 副码流模式 | >>sub_video_type | int | 整型 | 0：广角 1：变焦 2：红外 |
| 15 | 透传数据 | >>tda | int8[] | 整型字节数组 |  |
| 16 | 透传数据长度 | >>tda_length | int | 整型 |  |
| 17 | 是否锁定 | >>locked | int |  | 抛投 0: 解锁 1: 锁定 |
| 18 | 勾具状态 | >>location | string |  | 抛投 初始值00000000 8位值对应1-8号勾具 00000001表示释放1号勾具 00001111表示同时释放1-4号勾具 |
| 19 | 故障信息 | >>error_code | int |  | 0无固障 |
| 20 | 索降状态 | >>status | int |  | 索降 0：停止 1：上升 2：下降 3：定高上升（SZY） 4：定高下降（SZY） 5：异常 |
| 21 | 索降绳子高度 | >>rope_position | int |  | 索降 SZY:0~1500cm YKX:None EayLoad10:0~2500cm |
| 22 | 索降绳子状态 | >>rope_status | int |  | 索降 0：正常 1：已切割 2：错误 |
| 23 | 电控挂钩状态 | >>pothook | int |  | 索降 （EayLoad10） 0:关闭 1:打开 2:错误 |
| 24 | 索降绳子速度 | >>rope_speed | int |  | 索降 单位cm/s （EayLoad10） |
| 23 | 舵机1状态 | >>servo1_status | int |  | 物流箱 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） |
| 24 | 舵机2状态 | >>servo2_status | int |  | 物流箱 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） |
| 25 | 物流箱状态 | >>logistics_status | int |  | 物流箱 -1: 异常 0：打开 1：关闭 |
| 26 | 主电源电压 | >>main_power_voltages | int |  | 降落伞 单位mv |
| 27 | 备用电源电压 | >>backup_power_voltages | int |  | 降落伞 单位mv |
| 28 | 日志状态 | >>log_status | int |  | 降落伞 日志是否正常 1:正常 0:异常 |
| 29 | 通信状态 | >>datalink_status | int |  | 降落伞 通信自检是否正常 1:正常 0:异常 |
| 30 | 自动开伞状态 | >>parachute_auto_mode | int |  | 降落伞 是否开启自动开伞 1:开启 0:关闭 |
| 31 | 伞状态 | >>parachute_status | int |  | 降落伞 是否已开伞 1:已开伞 0:未开伞 |
| 32 | 自动开伞激活状态 | >>parachute_active_status | int |  | 降落伞 自动开伞系统是否激活 1:已激活 0:未激活 |
| 33 | 伞是否正常 | >>parachute_normal | int |  | 降落伞 降落伞是否正常(此状态为不正常，应禁止无人机起飞） 1:正常 0:不正常 |

| 负载类型(参考) | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| A30 | 三光相机 | string |
| Z40T | 双光相机 | string |
| ZT30 | 四光相机 | string |
| ZR30 | 单光相机 | string |
| C30N | 相机 | string |
| U10 | 相机 | string |
| NVG900 | 相机 | string |
| GL60P | 探照灯 | string |
| 4C | 抛投器 | string |
| SZY | 索降 | string |
| YKX | 索降 | string |
| EayLoad10 | 索降 | string |
| LC | 物流箱 | string |
| PARACHUTE | 降落伞 | string |

#### 负载数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

注： 不同型号或类型的负载payload数据包有差异

样例1:ZT30

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d512", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "{device_sn}", "method": "mount", "data": { "mount_id": "ZT20240322001", "mount_port": 0, "mount_type": "ZT30", "payload": { "yaw": 0.0, "pitch": 0.0, "zoom": 1, "laser": 0, "distance": -1, "ir": 0, "video_live": 0, "video_type": 0, "sub_video_live": 0, "sub_video_type": 0 } } }

样例2:TK30透传数据

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d512", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "{mount}", "data": { "mount_id": "ZT202410172016", "mount_port": 0, "mount_type": "TK30", "payload": { "tda_length": 5, "tda": [11,22,33,44,55] } } }

样例3:抛投器4C透传数据

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d512", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "{mount}", "data": { "mount_id": "3997715", "mount_port": 0, "mount_type": "4C", "payload": { "locked": 0, "location": "10000000", "error_code": 0 } } }

样例4:抛投器YKX透传数据

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d512", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "{mount}", "data": { "mount_id": "4194323", "mount_port": 0, "mount_type": "YKX", "payload": { "status": 0, "rope_position": 0, "rope_status": 0, } } }

### 电池数据（battery）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: battery

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| id | 电池id，20左智能电池，21右智能电池, 更多电池按序号排序 | int |
| full_charge_capacity | 电池完全充电时存储在电池中的总电量 100% | float |
| charge_remaining | 电池中的剩余能量百分比 | float |
| voltage | 返回当前电池电压（V） | float |
| current | 池的实时电流消耗（A）负值表示电池正在放电 正值表示正在充电 | float |
| low_volt_warn_value | 低电压报警阈值（V） | float |
| status | 电池状态 0：电池异常 1：开机 2：充电中 3：需要保养 | int |
| temperature | 电池温度(℃) | float |
| cycle_index | 充电循环次数 | int |
| active | 电池激活类型 | int |
| using_capacity | 使用放电容量 | int |
| time_flying | 使用飞行时间 | int |
| time_remaining | 剩余飞行时间 | int |
| charge_time_remaining | 剩余充电时间 | int |
| health | 健康度 | int |
| flags | 电池标志码 | int |
| uid | 电池二维码字符串（电池序列号） | string |
| version | 电池版本号 | string |

#### 电池数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "{device_sn}", "method": "battery", "data": { "id": 0, "full_charge_capacity": 100, "charge_remaining": 66, "voltage": 72, "current": -6, "low_volt_warn_value": 60, "status": 1, "temperature": 35, "cycle_index": 10, "active": 1, "using_capacity": 33, "time_flying": 1500, "time_remaining": 600, "charge_time_remaining": 99, "flags": 222, "uid": "BAT12345678", "version": "1.0.0" } }

### 避障数据（obs)

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: obs

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| cp_distance | 避障距离 单位米 / m | float |
| cp_enable | 避障开关 0：关闭 1：打开 | int |
| ver_distances | 垂直方向障碍物距离数组 单位米 / m -1表示没有障碍物 第0位：下方障碍物距离 第1位：上方障碍物距离 | array |
| around_distances | 水平方向障碍物距离 单位米 / m -1表示没有障碍物 基准方向：以设备正前方为基准方向 从基准方向开始，按顺时针方向依次对应8个等分方位 第0位：前方障碍物距离 第1位：右前方障碍物距离 第2位：右方障碍物距离 第3位：右后方障碍物距离 第4位：后方障碍物距离 第5位：左后方障碍物距离 第6位：左方障碍物距离 第6位：左前方障碍物距离 | array |

#### 避障数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid": "e8981c5a-83b9-4663-af33-6a5f3236ee66", "bid": "df76ac21-a5ae-46f8-8963-314c42fe525d", "timestamp": 1662632881414, "gateway": "111111111111", "method": "obs", "data": { "cp_distance": 5, "cp_enable": 0, "ver_distances": [40, -1], "around_distances": [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1] } }

### 抛投数据（throwing) --作废

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: throwing

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32_t |
| locked | 0: 解锁 1: 锁定 | int |
| location | 抛投位置(小于或等于值的位置都已抛） | int |
| error_code | 故障信息 | int |

#### 抛投数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "throwing", "data": { "device_id": 3997715, "locked": 0, "location": 1, "error_code": 0, } }

### 升降索数据（halyarding)--作废

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: halyarding

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备id | uint32_t |
| status | 升降索状态 0：停止 1：上升 2：下降 | int |
| rope_position | 绳子高度 (0~1500cm） | int |
| rope_status | 绳子状态 0：正常 1：已切割 | int |

#### 抛投数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "halyarding", "data": { "device_id": 4128787, "status": 0, "rope_position": 0, "rope_status": 0, } }

### 物流箱（logistics)--作废

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/osd

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: logistics

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| servo1_status | 舵机1状态 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） | int |
| servo2_status | 舵机2状态 0：舵机关闭（开关打开） 1：舵机打开（开关关闭） | int |

#### 物流箱数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "logistics", "data": { "servo1_status": 1, "servo2_status": 1, } }

## 状态更新（state）

当设备状态发生变化时触发上报

### 固件版本上报

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: version

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| firmware_version | 固件版本(整包版本） | string |
| offboard_version | offboard版本 | string |
| upgrade_status | 固件升级状态 0：正常状态 1：升级中 | int |
| vision_version | 视觉版本 | string |
| protocol_vertion | 协议版本 | string |
| vehicle_type | 无人机类型 | string |

#### 示例（Example）：

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1234567890123, "method": "version", "gateway": "{device_sn}", "data": { "firmware_version": "1.0.0", "protocol_version": "1.0.0", "app_version": "1.0.0" }, "need_reply": 1 }

#### 响应（Response）：

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state_reply

方向（Direction）: 下行（up）

方法（Method）: version

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 响应结果默认为空 |  |

数据（Data）:

JSON { "tid": "5bf30193-3336-4bee-8a27-3d956e5a4db6", "bid": "617c277d-8c7a-4d01-9231-597bef596cac", "timestamp": 1725265464666, "method": "version", "gateway": "device_sn", "data": { "result": 0, "output": {} } }

### 设备通知事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: notify

数据（Data）:

| message | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| index | 序号 | int |
| type | 故障类型 | string |
| level | 故障等级 | int |
| message | 故障消息 | string |
| timestamp | 故障时间戳 | int |
| value | 故障值/故障码 | string |
| clear_codes | 清除码结构体 | 清除码结构体 |
| >code_type | 清除码类型 m0: 设备通知事件故障值与code_value相同，清除此条消息 c2: 系统键康状态中code2中，code_value位上的值为0，清除此条消息 c3: 系统键康状态中code3中，code_value位上的值为0，清除此条消息 | string |
| >code_value | 清除码值 | int |

| level | 故障等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 提示 | 不影响运作，设备状态发生通知 |
| 4 | 告警 | 存在风险，不影响核心功能 |
| 2 | 严重 | 核心功能故障，需要处理 |
| 0 | 紧急 | 设备无法正常运作 |

机载故障码

| value | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 提示信息，具体见内容 |  |
| -30001 | 获取RTK账号数据错误 | RTK |
| -30002 | 获取RTK账号数据错误，没有code字段 | RTK |
| -30003 | 获取RTK账号数据失败，没有可用的RTK账号 | RTK |
| -30004 | 获取RTK账号数据失败，没有RTK权限 | RTK |
| -30005 | 获取RTK账号数据失败，未知错误 | RTK |
| -30006 | 获取RTK账号数据失败，缺少必需字段 | RTK |
| -30007 | 获取RTK账号失败 | RTK |
| -30008 | RTK心跳数据错误 | RTK |
| -30009 | RTK心跳请求失败 | RTK |
| -30010 | RTK账号已释放 | RTK |
| -30011 | RTK心跳请求失败，未知错误 | RTK |
| -30012 | RTK释放数据错误 | RTK |
| -30013 | RTK释放请求失败 | RTK |
| -30014 | RTK释放失败，未知错误 | RTK |
| -30015 | RTK连接接收数据超时 | RTK |
| -30016 | 连接RTK服务器失败 | RTK |
| -30017 | 无效的用户名或密码 | RTK |
| -40001 | 无人机悬停失败 | 机库 |
| -40002 | 打开降落机库失败，导航到备降点 | 机库 |
| -40003 | 打开降落机库失败，导航到备降点失败 | 机库 |
| -40004 | 打开降落机库失败，没有备降点失败 | 机库 |
| -40005 | 打开降落机库失败 | 机库 |
| -40006 | 切换航线模式失败 | 机库 |
| -40007 | 打开起飞机库失败，导航到备降点 | 机库 |
| -40008 | 打开起飞机库失败，导航到备降点失败 | 机库 |
| -40009 | 打开起飞机库失败，没有备降点失败 | 机库 |
| -40010 | 打开起飞机库失败 | 机库 |
| -40011 | 切换航线模式失败 | 机库 |

#### 示例（Example）：

1、通用通知事件

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "notify", "data": { "index": 1, "type": "gps", "level": 2, "message":"GPS异常", "timestamp":1598411295123, "value": "20056", clear_codes:[{ "code_type":"m0", "code_value": 20078} ] }, "need_reply": 1 }

#### 响应（Response）：

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state_reply

方向（Direction）: 下行（up）

方法（Method）: notify

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 响应结果默认为空 |  |

数据（Data）:

JSON { "tid": "5bf30193-3336-4bee-8a27-3d956e5a4db6", "bid": "617c277d-8c7a-4d01-9231-597bef596cac", "timestamp": 1725265464666, "method": "notify", "gateway": "device_sn", "data": { "result": 0, "output": {} } }

### 系统健康状态（hms)

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: hms

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| gnss | 卫导状态故障码 | 整型数组 |
| ins | 惯导状态故障码 | 整型数组 |
| battery | 电池状态故障码 | 整型数组 |
| power | 动力状态故障码 | 整型数组 |
| gimbal | 云台状态故障码 | 整型数组 |
| system | 系统状态故障码 | 整型数组 |
| structure | 结构状态故障码 | 整型数组 |
| radar | 雷达状态故障码 | 整型数组 |
| vision | 视觉状态故障码 | 整型数组 |
| flight_control | 飞控状态故障码 | 整型数组 |
| code2 | 故障状态码2 | 字符串 |
| code3 | 故障状态码3 | 字符串 |
| code4 | 故障状态码4 | 字符串 |

固障码描述

| 固障码 | 固障描述 |
| --- | --- |
| 1 | \ |
| 2 | 磁力计自检异常 |
| 3 | 差分数据已丢失 |
| 4 | 导航失败！着陆并重新校准传感器 |
| 5 | \ |
| 6 | \ |
| 7 | \ |
| 8 | \ |
| 9 | \ |
| 10 | \ |
| 11 | 惯导板未校准 |
| 12 | 加速度计偏置过高 |
| 13 | 加速度数据缺失 |
| 14 | 加速度不一致 |
| 15 | \ |
| 16 | \ |
| 17 | \ |
| 18 | 陀螺仪偏置过高 |
| 19 | 陀螺仪数据缺失 |
| 20 | 陀螺仪不一致 |
| 21 | \ |
| 22 | \ |
| 23 | \ |
| 24 | \ |
| 25 | 磁力计未校准 |
| 26 | 磁力计偏航估计故障 |
| 27 | 磁力计数据缺失 |
| 28 | 磁力计不一致 |
| 29 | \ |
| 30 | \ |
| 31 | \ |
| 32 | 气压计数据缺失 |
| 33 | 气压计无效 |
| 34 | 气压计 |
| 35 | 左电池不在线 |
| 36 | 右电池不在线 |
| 37 | 电池锁扣不在位 |
| 38 | 严重低电量 |
| 39 | \ |
| 40 | \ |
| 41 | \ |
| 42 | 温度过高 |
| 43 | 电流过高 |
| 44 | 电压过高 |
| 45 | 过速 |
| 46 | 数据异常 |
| 47 | \ |
| 48 | \ |
| 50 | \ |
| 51 | \ |
| 52 | 当前危险，进行锁桨 |
| 53 | 严重故障，终止飞行 |
| 54 | 日志系统故障 |
| 55 | \ |
| 56 | \ |
| 57 | \ |
| 58 | 右前机臂未锁紧 |
| 59 | 左前机臂未锁紧 |
| 60 | 左后机臂未锁紧 |
| 61 | 右后机臂未锁紧 |
| 62 | \ |
| 63 | \ |
| 64 | \ |
| 65 | 前雷达不在线 |
| 66 | 后雷达不在线 |
| 67 | 下雷达不在线 |
| 68 | 前雷达数据异常 |
| 69 | 后雷达数据异常 |
| 70 | 下雷达数据异常 |
| 71 | \ |
| 72 | \ |
| 73 | \ |
| 74 | \ |
| 75 | \ |
| 76 | \ |
| 77 | 前视觉不在线 |
| 78 | 右视觉不在线 |
| 79 | 后视觉不在线 |
| 80 | 左视觉不在线 |
| 81 | 上视觉不在线 |
| 82 | 下视觉不在线 |
| 83 | 前视觉标定异常 |
| 84 | 右视觉标定异常 |
| 85 | 后视觉标定异常 |
| 86 | 左视觉标定异常 |
| 87 | 上视觉标定异常 |
| 88 | 下视觉标定异常 |
| 89 | 二维码数据质量差 |
| 90 | 下视觉不出图 |
| 91 | 前视觉被遮挡 |
| 92 | 下视觉被遮挡 |
| 93 | 上视觉被遮挡 |
| 94 | \ |
| 95 | 飞机水平速度到达限速值 |

#### 系统状态数据上报示例   [设备端 -> 服务端]

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096aa", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d5ab", "timestamp": 1667220873846, "gateway": "device_sn", "method": "hms", "data": { "gnss": [2,3], "ins": [12,13], "battery":[37], "code2": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110", "code3": "0000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000", "code4": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" }, "need_reply": 1 }

#### 响应（Response）：

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/state_reply

方向（Direction）: 下行（up）

方法（Method）: hms

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 响应结果默认为空 |  |

数据（Data）:

JSON { "tid": "5bf30193-3336-4bee-8a27-3d956e5a4db6", "bid": "617c277d-8c7a-4d01-9231-597bef596cac", "timestamp": 1725265464666, "method": "hms", "gateway": "device_sn", "data": { "result": 0, "output": {} } }