状态事件

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 修改人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0.1 | １、航线执行进度增加距第一个航点距离、飞向第一个航点预计时间、飞向第一个航点进度、降落进度 | 刘燕刚 | 2025-06-20 |
| 2 | v2.0.2 | 增加设置充电器的接口 | 林耿豪 |  |

## 事件上报

当设备触发某状态时进行上报 如设备执行需要时间进行的动作时，运行到某关键节点或定时上报进度

### 飞行器起飞事件

当飞机从就绪转入到起飞状态（离地时）触发上报

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: liftoff

数据（Data）:

| data | 说明 | 是否必需 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 起飞类型 command 起飞指令 waypoint 航线任务起飞 leapfrog 蛙跳任务起飞 manual 手动遥控起飞 | 是 | string |
| wayline | 航线id | 否 | string |
| code | 机库停机坪识别码 精准降落时必需 规则为{hanagr_sn}-{dock_code} | 条件必需 | string |

示例（Example）：

飞行器由起飞指令起飞

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "liftoff", "data": { "type":"command", "wayline":"", "code":"" }, "need_reply": 0 }

飞行器执行普通waypoint任务起飞

{wayline_id}为任务下发时的航线id

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "liftoff", "data": { "type":"waypoint", "wayline":"{wayline_id}", "code":"" }, "need_reply": 0 }

飞行器执行蛙跳任务起飞

{wayline_id}为任务下发时的航线id

{hanagr_sn}为机库序列号

{dock_code}为机库降落平台识别码

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "liftoff", "data": { "type":"leapfrog", "wayline":"{wayline_id}", "code":"{hanagr_sn}-{dock_code}" }, "need_reply": 0 }

### 飞行器着陆事件

当飞机从空中状态降落到地面时（停桨）时触发上报

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: arrival

数据（Data）:

| data | 说明 | 是否必需 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 着陆类型 land 直接着陆 preLand 精准降落 emergency 应急降落 | 是 | string |
| wayline | 航线id | 否 | string |
| code | 机库停机坪识别码 精准降落时必需 规则为{hanagr_sn}-{dock_code} | 条件必需 | string |

示例（Example）：

飞行器执行普通降落

bid需与起飞时发送的bid事件一致

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "arrival", "data": { "type":"land", "wayline":"", "code":"" }, "need_reply": 0 }

飞行器执行精准降落

bid须与起飞时发送的bid事件一致

{wayline_id}为任务下发时的航线id

{hanagr_sn}为机库序列号

{dock_code}为机库降落平台识别码

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "arrival", "data": { "type":"preLand", "wayline":"{wayline_id}", "code":"{hanagr_sn}-{dock_code}" }, "need_reply": 0 }

飞行器执行紧急降落

低电量紧急降落

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "arrival", "data": { "type":"emergency", "wayline":"", "code":"" }, "need_reply": 0 }

### 起飞指令进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: takeoff

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

处理中

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "takeoff", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "4,33", "percent": 15 } }, "need_reply": 0 }

执行完成

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "takeoff", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "", "percent": 100 } }, "need_reply": 0 }

### 降落指令进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: land

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

执行中

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "land", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "4,33", "percent": 15 } }, "need_reply": 0 }

执行完成

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "land", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "", "percent": 100 } }, "need_reply": 0 }

### 指点飞行指令进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: navigate

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

执行中

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "navigate", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "moving", "percent": 20 } }, "need_reply": 0 }

执行完成

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "land", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "", "percent": 100 } }, "need_reply": 0 }

### 航线上传进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: route_upload

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "e0ae09d5-b230-42a2-a8fa-68d79d34e1f1", "bid": "2bca328b-8eda-41c2-8ce2-be46b76a6eb8", "timestamp": 1735242489116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_upload", "data": { "status": "ok", "progress": { "step_key": "upload Mission uploaded successfully", "percent": 100 } }, "need_reply": 1 }

### 航线执行进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: route_execute

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "7c086c56-3ea8-4599-92a6-09677f76bdac", "bid": "250c6591-53db-46b6-ad1a-f1cbb6ffd867", "timestamp": 1662631354179, "gateway": "612037173115", "method": "route_execute", "data": { "status": "in_progress", "message": "", "progress": { "step_key": "0,4",//当前航点：总航点 "percent": 0,// 航线百分比，从第一个点到最后一个点 "remaining_distance": 1435, "first_point_distance": 51, "first_point_remaining_time": 35.1, "first_point_progress": 9,//飞机起飞-航线第一个位置点百分比 "landing_progress": 0//飞机航线最后一个点到降落完成百分比 } }, "need_reply": 0 }

### 一键航线执行进度事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: route_auto

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "7c086c56-3ea8-4599-92a6-09677f76bdac", "bid": "250c6591-53db-46b6-ad1a-f1cbb6ffd867", "timestamp": 1662631354179, "gateway": "612037173115", "method": "route_auto", "data": { "status": "in_progress", "message": "", "progress": { "step_key": "0,4",//当前航点：总航点 "percent": 0,// 航线百分比，从第一个点到最后一个点 "remaining_distance": 1435, "first_point_distance": 51, "first_point_remaining_time": 35.1, "first_point_progress": 9,//飞机起飞-航线第一个位置点百分比 "landing_progress": 0//飞机航线最后一个点到降落完成百分比 } }, "need_reply": 0 }

### 飞行器固件更新事件

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: ota

数据（Data）:

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "ota", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "upgrading", "percent": 0 } }, "need_reply": 0 }

### 飞行器请求充电电压电流事件

#### 飞行器请求充电

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/requests

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: hangar_charge_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 是否必需 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage | 请求充电电压(V) * 10 | 是 | int |
| current | 请求充电电流(A) * 10 | 是 | int |

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid":"5b67bf19-9be0-4c0c-b55e-d1b89abf3576", "bid":"f250cb37-3a60-41dd-85d5-592cc9032f10", "timestamp":1762422778084, "method": "hangar_charge_control", "gateway": "6120371B311B", "data": { "voltage": 510, "current": 100 } }

#### 平台充电器回复

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/requests_reply

方向（Direction）: 下行（down）

方法（Method）: hangar_charge_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| voltage | 充电器电压(V) * 10 | int |
| current | 充电器电流(A) * 10 | int |

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid":"5b67bf19-9be0-4c0c-b55e-d1b89abf3576", "bid":"f250cb37-3a60-41dd-85d5-592cc9032f10", "timestamp":1762422778084, "method": "hangar_charge_control", "gateway": "6120371B311B", "data": { "voltage": 510, "current": 100 } }

### 云端请求机库充电器充电电压电流事件

#### 飞行器请求充电

主题（Topic）: thing/hangar/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: charge_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 是否必需 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| voltage | 请求充电电压(V) * 10 | 是 | int |
| current | 请求充电电流(A) * 10 | 是 | int |

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{hangar_sn}", "method": "charge_control", "data": { "dock": 0, "value": 20 #current }, "need_reply": 1 }

#### 机库充电器回复

主题（Topic）: thing/hangar/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: charge_control

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| voltage | 充电器电压(V) * 10 | int |
| current | 充电器电流(A) * 10 | int |

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

参考通用参数表

示例（Example）：

JSON { "tid": "82a9fb50-f3a0-48aa-806f-690d91b26149", "bid": "7e87e1a7-b6b5-43ff-b78f-9710ee6b2e0e", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{hangar_sn}", "method": "charge_control", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "current is 20" } } }

## 通用参数表

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| status | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sent | 已发送 | string |
| in_progress | 处理中 | string |
| ok | 完成 | string |
| paused | 暂停 | string |
| rejected | 拒绝 | string |
| failed | 失败 | string |
| canceled | 取消 | string |
| timeout | 超时 | string |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤 | string |
| percent | 执行进度 100 | int |
| remaining_distance | 航线剩余里程 | int |
| first_point_distance | 距第一个航点距离 | int |
| first_point_remaining_time | 飞向第一个航点预计时间 | float |
| first_point_progress | 飞向第一个航点进度 | int |
| landing_progress | 降落进度 | int |