航线任务

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 更新人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0.1 | １、航线增加备降点（原路返航才会 ２、增加一键任务 | 刘燕刚 | 2025-06-20 |
| 2 | V2.0.2 | 增加升降索上升下降位置及脱钩器开关的航点动作 | 刘燕刚 |  |
| 3 |  | 1、电子围栏下载和上传 | 刘燕刚 |  |
| 4 | V2.0.6 | 航线上传及一键任务增加无人机设置 | 刘燕刚 |  |

## 航线上传（route_upload）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: route_upload

数据（Data）:

### 航线结构定义

| wayline | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| wayline | 任务标记号(存储名) | string | 必填项 |
| mission_config | 任务信息 | MissionConfig 结构体 | 必填项 |
| >fly_to_wayline_mode | 飞向首航点模式* safely：安全模式 pointToPoint：倾斜飞行模式 | string枚举 | 不支持 |
| >finish_action | 任务结束动作 goHome：返航 noAction：悬停 autoLand：原地降落 preLand: 精准降落 gotoFirstWaypoint：返回航线起始点，到达后退出航线模式 | FinishAction-string枚举 | 必填项 |
| >action_value | 航线结束动作参数 *当结束动作为preLand时,该参数为精准降落二维码值，机库格式为{机库SN}-{Code}，如"UA2024070812-12" 其它为UAT-{Code}，如"UAT-12" | string | finish_action为preLand时为必填项 |
| >go_home_type | 返航类型： directReturn: 直线返航 originalReturn: 原路返航 | ReturnType-string枚举 | 当finish_action为goHome时生效 |
| >exit_on_rc_lost | 遥控失联退出任务* goContinue：继续任务 executeLostAction：退出航线执行失控动作 | string 枚举 | 非必填项 |
| >execute_rc_lost_action | 遥控失联动作* 当exitOnRcLost为executeLostAction时生效 goBack：返航，飞行器从失控位置飞向起飞点 landing：降落，飞行器从失控位置原地降落 hover：悬停，飞行器从失控位置悬停 | executeRCLostAction string枚举 | exit_on_rc_lost为executeLostAction时为必填项 |
| >takeoff_security_height | 安全起飞高度 [2,1500] 单位m | float |  |
| >global_transitional_speed | 全局航线过渡速度 [2,1500] 单位m/s | float |  |
| >global_RTH_height | 安全返航高度 单位m | float |  |
| >land_height | 降落点海拔高度 单位m | float | 原地降落与精准降落时设置此字段 |
| >drone_info | 飞行器机型信息* | DroneInfo结构体 |  |
| >>drone_enum_value | 飞行器机型主类型* 20（机型：Q20） | int |  |
| >>drone_sub_enum_value | 飞行器机型子类型* 当“飞行器机型主类型”为“20（机型：Q20）”时： 0（机型：Q20）, 1（机型：Q20Y）, 2（机型：Q20N） | int |  |
| >payload_info | 负载机型信息* | PayloadInfo结构体 |  |
| >>payload_enum_value | 负载机型主类型 30（ZT30） 31（ZR30） 40（ZT40） 65534（PSDK 负载） | int |  |
| >>payload_position_index | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方 | int |  |
| >auto_reroute_info | 航线绕行* | AutoRerouteInfo-结构体 |  |
| >>mission_auto_reroute_mode | 任务航线绕行模式 不开启(0) 开启(1) | int |  |
| >>transitional_auto_reroute_mode | 过渡航线绕行模式 不开启(0) 开启(1) | int |  |
| folder | 航线信息 | Folder 结构体 | 必填项 |
| >template_id | 模板id 在航线文件中该ID唯一。建议从0开始单调连续递增 | int | 非必填项 |
| >wayline_id | 航线id 在一条航线中该ID唯一。建议从0开始单调连续递增 | int | 非必填项 |
| >auto_flight_speed | 全局航线飞行速度 m/s | float | 必填项 |
| >execute_height_mode | 执行高度模式* WGS84：椭球高模式(默认) relativeToStartPoint：相对起飞点高度模式 realTimeFollowSurface: 使用实时仿地模式 | ExecuteHeightMode string枚举类 | 必填项 |
| >start_action | 航线初始动作* | Aciton结构体 |  |
| >placemark | 航点信息（包括航点经纬度和高度等） | Placemark结构体 | 必填项 |
| >>index | 航线序号 由0开始 | int | 必填项 |
| >>is_risky | 是否危险点 正常(0) 危险(1) | int |  |
| >>point | 航点经纬度 | Coordinates 结构体 | 必填项 |
| >>>coordinates | 航点经纬度"经度°,纬度°" | "float,float "字符串 | 必填项 |
| >>execute_height | 航点执行高度 | float | 必填项 |
| >>use_global_speed | 是否使用全局速度 不使用（0）使用（1) 默认为不使用全局速度 | int | 必填项 |
| >>waypoint_speed | 航点执行速度 当use_global_speed为0时有效 | float | 当不使用合全局速度时为必填项 |
| >>waypoint_type | 航点类型 0：普通航点 1：当前点作为中转点（植保机用） 2：使用指定点作为中转点（植保机用） 3：不喷点（植保机用） 4：恢复喷洒点（植保机用） | int | 非必传，默认为普通航点 植保机类型后面再细分 |
| >>waypoint_heading_param | 偏航角模式参数 use_global_heading_param为0时有效 | int |  |
| >>>waypoint_heading_mode | 飞行器偏航角模式* | string枚举 |  |
| >>>waypoint_heading_angle | 飞行器偏航角度 单位° 航段飞行过程中指定角度 waypointHeadingMode为smoothTransition时有效 | float |  |
| >>>waypoint_poi_point | 兴趣点 [经度°,纬度°,高度m] waypointHeadingMode为towardPOI时有效 | [float,float,float] 浮点型数组 |  |
| >>>waypoint_heading_path_mode | 飞行器偏航角转动方向* | string枚举 |  |
| >>waypoint_turn_param | 航点类型(航点转弯模式) use_global_turn_param为0时有效 | string枚举 coordinateTurn：协调转弯，不过点，提前转弯 toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature：直线飞行，飞行器到点停 toPointAndStopWithContinuityCurvature：曲线飞行，飞行器到点停 toPointAndPassWithContinuityCurvature：曲线飞行，飞行器过点不停 |  |
| >>>waypoint_turn_mode | 航点类型(航点转弯模式)* | string枚举 |  |
| >>>waypoint_turn_damping_dist | 航点转弯截距 单位m | float |  |
| >>use_straight_line | 航段轨迹是否尽量贴合直线 否(0) 是(1) | int |  |
| >>action_group | 航线动作组 | ActionGroup结构体 | 非必填项 |
| >>>action_group_id | 航线动作组id 航线文件内唯一,由0递增 [0,65535] | int |  |
| >>>action_group_start_index | 动作开始生效的航点 [0,65535] | int |  |
| >>>action_group_end_index | 动作结束生效的航点 [0,65535] | int |  |
| >>>action_group_mode | 动作执行模式 | string枚举 |  |
| >>>action_trigger | 动作组触发器 | ActionTrigger结构体 |  |
| >>>>action_trigger_type | 动作触发器类型 | string枚举 |  |
| >>>>action_trigger_param | 动作触发器参数 单位s或m 大于0 | float |  |
| >>>action | 动作列表 | Action结构体 | 非必填项 |
| >>>>action_id | 动作id 动作组内唯一 由0递增 | int | 非必填项 |
| >>>>action_actuator_func | 动作类型* | string枚举 | 非必填项 |
| >>>>action_actuator_func_param | 动作参数 不同动作类型参数不一样 | 多类型结构体，根据动作类型判断 | 非必填项 |
| >alternate_points | 备降点组 | AlternatePoints结构体 | 非必填项 |
| >>point | 备降点经纬度 | Coordinates 结构体 |  |
| >>>coordinates | 航点经纬度"经度°,纬度°" | "float,float "字符串 |  |
| >>alternate_height | 备降点高度 | float | 高度类型与execute_height_mode相同 |
| vehicle_config | 无人机设置 | VehicleConfig 结构体 | 非必填项 |
| >go_home_type | 返航类型： directReturn: 直线返航 originalReturn: 原路返航 | ReturnType-string枚举 | 非必填项 |
| >global_RTH_height | 安全返航高度 单位m | float | 非必填项 相对高度 |
| >low_battery_action | 低电量动作： warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 | string枚举 |  |

### 上传航线示例

#### 请求 [服务端->设备端]

JSON { "tid": "6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid": "2bca328b-8eda-41c2-8ce2-be46b76a6eb8", "timestamp": 1714287654134, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_upload", "data": { "wayline": "1760200749800772222", "mission_config": { "finish_action": "preLand", "action_value": "UA2024070812-12" }, "folder": { "auto_flight_speed": 10, "execute_height_mode": "WGS84", "placemark": [{ "index": 0, "point": { "coordinates": "113.1231234, 23.1231234" }, "execute_height": 100.0, "waypoint_speed": 10.0, "use_global_speed": 0 "action_group": { "action": [{ "action_id": 0, "action_actuator_func": "gimbalRotate", "action_actuator_func_param": { "payload_position_index": 0, "gimbal_heading_yaw_base": "north", "gimbal_rotate_mode": "absoluteAngle", "gimbal_pitch_rotate_enable": 1, "gimbal_pitch_rotate_angle": 0, "gimbal_roll_rotate_enable": 0, "gimbal_roll_rotate_angle": 0, "gimbal_yaw_rotate_enable": 1, "gimbal_yaw_rotate_angle": 0, "gimbal_rotate_time_enable": 0, "gimbal_rotate_time": 0 } }] } }, { "index": 1, "point": { "coordinates": "113.1233333, 23.1233333" }, "execute_height": 100.1, "waypoint_speed": 10.1, "action_group": { "action": [{ "action_id": 0, "action_actuator_func": "hover", "action_actuator_func_param": { "hover_time": 1 } }, { "action_id": 1, "action_actuator_func": "takePhoto", "action_actuator_func_param": { "payload_position_index": 0, "file_suffix": "point1" } }] } }]， "alternate_points":[{ "point": { "coordinates": "114.217793,22.616583" }, "alternate_height": 74 }, { "point": { "coordinates": "114.22229,22.627689" }, "alternate_height": 75 }, { "point": { "coordinates": "114.235681,22.639373" }, "alternate_height": 76 }] }, "vehicle_config":{ "go_home_type": "directReturn", "global_RTH_height": 100, "low_battery_action": "warning" } }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [服务端<-设备端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_upload

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

响应消息bid与请求bid保持一致 航线上传会触发need_reply=1必须响应的事件events 服务端需要对该事件进行响应

JSON { "tid": "cb08e83a-c614-4621-8f0d-4c257a72eb18", "bid": "2bca328b-8eda-41c2-8ce2-be46b76a6eb8", "timestamp": 1735242487540, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_upload", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } } }

## 航线执行（route_execute）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_execute

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航线模式 | mode | int | 整型 | mode=1时表示执行最新上传航线 mode=2时执行route_id值id的航线 |
| 2 | 航线id | route_id | string | 字符型 | mode=2时有效，已上传到飞机的指定id航线 |
| 3 | 是否设定返航机库 | specific_dock | int | 整型 | 已设定：1 未设定：0 |
| 4 | 机库信息 | dock_info | struct | 结构体数组 | 返航点信息数组 |
| 5 | 机库序号 | >index | int | 整型 | 1 |
| 6 | 机库类型 | >type | string | 字符型 | 起飞点：takeoff 降落点：landing（specific_dock=1时必须） |
| 7 | 序列号 | >sn | string | 字符型 | 机库设备序列号 |
| 8 | 识别号 | >code | string | 字符型 | 降落二维码识别号 |
| 9 | 经度 | >longitude | float | 浮点型 | 经度值 7位小数 |
| 10 | 纬度 | >latitude | float | 浮点型 | 纬度值 7位小数 |
| 11 | 海拔高 | >altitude | float | 浮点型 | 绝对高度值 EGM96 |
| 12 | 朝向角 | >heading | float | 浮点型 | 朝向角 |
| 13 | 备降点有效性 | >alternate_set | int | 整型 | 已设定：1 未设定：0 |
| 14 | 备降点 | >alternate_point | struct | 结构体 | 备降点坐标 |
| 15 | 备降点经度 | >>longitude | float | 浮点型 | 经度值 7位小数 |
| 16 | 备降点纬度 | >>latitude | float | 浮点型 | 纬度值 7位小数 |
| 17 | 备降点海拔高 | >>altitude | float | 浮点型 | 绝对高度值 EGM96 |
| 18 | 备降安全转移高度 | >>safe_height | float | 浮点型 | 相对机库高度值 如飞机无法降落到机库 则爬升到相对机库该值的高度 再飞往备降点 |

#### 请求  [服务端->设备端]

执行最新上传航线

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "mode": 1, "route_id": "", "specific_dock":0, "dock_info":[] }, "need_reply": 1 }

执行指定id航线

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "mode": 2, "route_id": "1822535090885947393", "specific_dock":0, "dock_info":[] }, "need_reply": 1 }

执行设定返航机库的航线

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "mode": 1, "route_id": "", "specific_dock": 1, "dock_info":[{ "index": 1, "type": "takeoff", "sn": "HQ0001000101", "latitude": 23.2333333, "longitude": 113.2333333, "altitude": 10.0, "heading": 0, "code": "21", "alternate_set": 1, "alternate_point": { "latitude": 23.2333333, "longitude": 113.2333333, "altitude": 10.0, "safe_height": 30 } },{ "index": 2, "type": "landing", "sn": "HQ0001000102", "latitude": 23.3222222, "longitude": 113.3222222, "altitude": 10.0, "heading": 0, "code": "22", "alternate_set": 1, "alternate_point": { "latitude": 23.2333333, "longitude": 113.2333333, "altitude": 10.00, "safe_height": 30 } }] }, "need_reply": 1 }

#### 响应 [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_execute

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "4361537c-0a2f-4b16-a9cd-1bb4ba351b36", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241823204, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } } }

#### 事件  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_execute

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| status | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sent | 已发送 | string |
| in_progress | 处理中 | string |
| ok | 完成 | string |
| paused | 暂停 | string |
| rejected | 拒绝 | string |
| failed | 失败 | string |
| canceled | 取消 | string |
| timeout | 超时 | string |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "4,33", "percent": 15 } }, "need_reply": 0 }

#### 事件响应  [服务端->设备端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events_reply

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: route_execute

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 响应结果默认为空 |  |

示例（Example）：

JSON { "tid": "e0ae09d5-b230-42a2-a8fa-68d79d34e1f1", "bid": "2bca328b-8eda-41c2-8ce2-be46b76a6eb8", "timestamp": 1735242489116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "result": 0, "output": {} }, "need_reply": 1 }

## 一键航线（route_auto）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_auto

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航线信息 | route_info | struct | 航线结构体信息 | 航线上传data中的信息，必传字段 |
| 2 | 执行信息 | execute_info | struct | 航线执行结构体 | 航线上传data中的信息，非必字段 |
| 3 | 无人机设置 | vehicle_config | struct | 无人机设置 | 非必填项 |
|  | 返航类型 | >go_home_type | string |  | 非必填项 directReturn: 直线返航 originalReturn: 原路返航 |
|  | 返航高度 | >global_RTH_height | float |  | 非必填项 单位m 相对高度 |
|  | 低电量动作 | >low_battery_action | string |  | warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 |

#### 请求  [服务端->设备端]

JSON { "tid": "a0df4901-0169-4b0f-98dd-8e6cf30159a8", "bid": "c7e2c6b9-fa57-4f8f-9422-871f3e0c951c", "timestamp": 1750127947147, "method": "route_auto", "gateway": "6121377C3108", "data": { "route_info": { "wayline": "1928372824450445314", "mission_config": { "fly_to_wayline_mode": "safely", "finish_action": "autoLand", "take_off_security_height": 10.0, "global_transitional_speed": 8.0, "drone_info": { "drone_enum_value": 20, "drone_sub_enum_value": 0 }, "payload_info": { "payload_enum_value": 52, "payload_position_index": 0 }, "exit_on_RC_lost": "goContinue", "global_RTH_height": 100.0 }, "folder": { "template_id": 0, "wayline_id": 0, "auto_flight_speed": 10, "execute_height_mode": "WGS84", "placemark": [{ "is_risky": 0, "index": 0, "point": { "coordinates": "114.22728126242247,22.654739871263736" }, "execute_height": 61.655056, "waypoint_speed": 7.0, "waypoint_heading_param": { "waypoint_heading_mode": "followWayline", "waypoint_heading_path_mode": "clockwise" }, "waypoint_turn_param": { "waypoint_turn_mode": "toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature", "waypoint_turn_damping_dist": 0.0 }, "use_straight_line": 0 }, { "is_risky": 0, "index": 1, "point": { "coordinates": "114.2287075888507,22.657415930350012" }, "execute_height": 62.203297, "waypoint_speed": 7.0, "waypoint_heading_param": { "waypoint_heading_mode": "followWayline", "waypoint_heading_path_mode": "clockwise" }, "waypoint_turn_param": { "waypoint_turn_mode": "toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature", "waypoint_turn_damping_dist": 0.0 }, "use_straight_line": 0 }, { "is_risky": 0, "index": 2, "point": { "coordinates": "114.23370657269164,22.658340722435074" }, "execute_height": 61.64308, "waypoint_speed": 7.0, "waypoint_heading_param": { "waypoint_heading_mode": "followWayline", "waypoint_heading_path_mode": "clockwise" }, "waypoint_turn_param": { "waypoint_turn_mode": "toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature", "waypoint_turn_damping_dist": 0.0 }, "use_straight_line": 0 }, { "is_risky": 0, "index": 3, "point": { "coordinates": "114.23899200567563,22.660203958261015" }, "execute_height": 61.780052, "waypoint_speed": 7.0, "waypoint_heading_param": { "waypoint_heading_mode": "followWayline", "waypoint_heading_path_mode": "clockwise" }, "waypoint_turn_param": { "waypoint_turn_mode": "toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature", "waypoint_turn_damping_dist": 0.0 }, "use_straight_line": 0 }], "alternate_points": [{ "point": { "coordinates": "114.217793,22.616583" }, "alternate_height": 74 }, { "point": { "coordinates": "114.22229,22.627689" }, "alternate_height": 75 }, { "point": { "coordinates": "114.235681,22.639373" }, "alternate_height": 76 }] } }, "execute_info": { "mode": 1, "route_id": "", "specific_dock": 0, "dock_info": [] }, "vehicle_config": { "go_home_type": "originalReturn", "global_RTH_height": 100, "low_battery_action": "goBackCritAndLandEmerg" } }, "need_reply": 1 }

#### 响应 [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_auto

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "4361537c-0a2f-4b16-a9cd-1bb4ba351b36", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241823204, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_auto", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } } }

#### 事件  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_auto

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| status | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sent | 已发送 | string |
| in_progress | 处理中 | string |
| ok | 完成 | string |
| paused | 暂停 | string |
| rejected | 拒绝 | string |
| failed | 失败 | string |
| canceled | 取消 | string |
| timeout | 超时 | string |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | enum_string |
| percent | 执行进度 100 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_auto", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "4,33", "percent": 15 } }, "need_reply": 0 }

#### 事件响应  [服务端->设备端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/events_reply

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: route_auto

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 响应结果默认为空 |  |

示例（Example）：

JSON { "tid": "e0ae09d5-b230-42a2-a8fa-68d79d34e1f1", "bid": "2bca328b-8eda-41c2-8ce2-be46b76a6eb8", "timestamp": 1735242489116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_execute", "data": { "result": 0, "output": {} }, "need_reply": 1 }

## 取消悬停（break_loop_hover）

该指令只有当无人机飞行至恒稳悬停（StableHover）点才生效。

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: break_loop_hover

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e102096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "break_loop_hover", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: break_loop_hover

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "break_loop_hover ", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } }, "need_reply": 0 }

## 获取航线信息（route_info）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_info

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | mode | int | 整型 | mode为1时，表示获取最新上传航线信息 mode为2时，表示获取航线列表 mode为3时，表示获取指定id航线信息 |
| 2 | 数值 | value | string | 字符型 | mode为3时有效，表示指定航线id |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取最近上传航线信息

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52f", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_info", "data": { "mode": 1, "value": "" }, "need_reply": 1 }

获取航线列表

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52f", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_info", "data": { "mode": 2, "value": "" }, "need_reply": 1 }

获取指定航线信息示例

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52f", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_info", "data": { "mode": 3, "value": "1822535090885947393" }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_upload

数据（Data）:

参考航线上传格式

示例（Example）：

响应最近上传航线信息/指定航线信息

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52f", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_info", "data": { "wayline": "1760200749800772222", "mission_config": { "finish_action": "goHome" }, "folder": { "auto_flight_speed": 10, "execute_height_mode": "WGS84", "placemark": [{ "index": 0, "point": { "coordinates": "113.1231234, 23.1231234" }, "execute_height": 100.0, "waypoint_speed": 10.0, "action_group": { "action": [{ "action_id": 0, "action_actuator_func": "gimbalRotate", "action_actuator_func_param": { "payload_position_index": 0, "gimbal_heading_yaw_base": "north", "gimbal_rotate_mode": "absoluteAngle", "gimbal_pitch_rotate_enable": 1, "gimbal_pitch_rotate_angle": 0, "gimbal_roll_rotate_enable": 0, "gimbal_roll_rotate_angle": 0, "gimbal_yaw_rotate_enable": 1, "gimbal_yaw_rotate_angle": 0, "gimbal_rotate_time_enable": 0, "gimbal_rotate_time": 0 } }] } }, { "index": 1, "point": { "coordinates": "113.1233333, 23.1233333" }, "execute_height": 100.1, "waypoint_speed": 10.1, "action_group": { "action": [{ "action_id": 0, "action_actuator_func": "hover", "action_actuator_func_param": { "hover_time": 1 } }, { "action_id": 1, "action_actuator_func": "takePhoto", "action_actuator_func_param": { "payload_position_index": 0, "file_suffix": "point1" } }] } }] } }, "need_reply": 1 }

响应获取航线列表

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52f", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_info", "data": { "wayline":["1760200749800772222","1760200749800772223","1760200749800772224"] }, "need_reply": 1 }

## 获取航线执行进度（route_progress）（没有实现）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_progress

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_progress", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_progress

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| status | 执行结果 | enum_string |
| progress | 执行进度 | progress |

| status | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| sent | 已发送 | string |
| in_progress | 处理中 | string |
| ok | 完成 | string |
| paused | 暂停 | string |
| rejected | 拒绝 | string |
| failed | 失败 | string |
| canceled | 取消 | string |
| timeout | 超时 | string |

| progress | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| step_key | 当前执行步骤* | string |
| percent | 执行进度 0-100 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_progress", "data": { "status": "in_progress", "progress": { "step_key": "4,33", "percent": 15 } }, "need_reply": 0 }

## 航线暂停（route_pause）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_pause

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_pause", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_pause

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_pause", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } }, "need_reply": 0 }

## 航线继续（route_resume）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_resume

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_resume", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_resume

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_resume", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } }, "need_reply": 0 }

## 退出航线（route_finish）(用航线暂停替代）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: route_finish

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "route_finish", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: route_finish

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "route_finish", "data": { "result": 0, "output": { "status": 1, "message": "" } }, "need_reply": 0 }

## 获取电子围栏（geofence_info）(实现中）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: geofence_info

数据（Data）:

| 序号 | 字段名 | 字段代码 | 数据类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数值 | value | int | 整型 | value默认为1 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "geofence_info", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: geofence_info

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| geofence | 电子围栏 | 电子围栏结构体 |
| >geofence_info | 电子围栏信息数据 | 电子围栏信息结构体数组 |
| >>geofence_type | 电子围栏类型 polygon: 多边形围栏 circle: 圆形围栏 | String |
| >>inclusion | 围栏内或围栏外 0：围栏内 1: 围栏外 | int |
| >>vertex_coordinates | 多边形围栏顶点经纬度"经度°,纬度°"数组 | "float,float "字符串数组 |
| >>circle_radius | 圆形围栏半径 | int |
| >>circle_coordinate | 圆形围栏中心经纬度"经度°,纬度°" | "float,float "字符串 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "geofence_info", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "geofence":{ "geofence_info":[ { "geofence_type": "polygon", "inclusion": 1, "vertex_coordinates": ["114.23159133480884, 22.656960461430803", "114.23201202682803, 22.655744701020577", "114.2334776367996, 22.657108533364145"] }, { "geofence_type": "circle", "inclusion": 0, "circle_radius": 50 "circle_coordinate": "114.23231658597537, 22.65834258379185" }, { "geofence_type": "polygon", "inclusion": 1, "circle_radius": 50, "circle_coordinate": ["114.22981446197059, 22.658058847671285","114.23122851093757, 22.657369237581314","114.2308593255822, 22.65861610852988"] }] } }, "need_reply": 0 }

## 电子围栏上传（geofence_upload）(实现中）

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行（down） [服务端 -> 飞行器]

方法（Method）: geofence_upload

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| geofence | 电子围栏 | 电子围栏结构体 |
| >geofence_info | 电子围栏信息数据 | 电子围栏信息结构体数组 |
| >>geofence_type | 电子围栏类型 polygon: 多边形围栏 circle: 圆形围栏 | String |
| >>inclusion | 围栏内或围栏外 0：围栏内 1: 围栏外 | int |
| >>vertex_coordinates | 多边形围栏顶点经纬度"经度°,纬度°"数组 | "float,float "字符串数组 |
| >>circle_radius | 圆形围栏半径 | int |
| >>circle_coordinate | 圆形围栏中心经纬度"经度°,纬度°" | "float,float "字符串 |

#### 请求  [服务端->设备端]

获取航线执行进度示例:

JSON { "tid":"6a7bfe89-c386-4043-b600-b518e10096cc", "bid":"c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "geofence_upload", "data": { "geofence":{ "geofence_info":[ { "geofence_type": "polygon", "inclusion": 1, "vertex_coordinates": ["114.23159133480884, 22.656960461430803", "114.23201202682803, 22.655744701020577", "114.2334776367996, 22.657108533364145"] }, { "geofence_type": "circle", "inclusion": 0, "circle_radius": 50, "circle_coordinate": "114.23231658597537, 22.65834258379185" }, { "geofence_type": "polygon", "inclusion": 1, "vertex_coordinates": ["114.22981446197059, 22.658058847671285","114.23122851093757, 22.657369237581314","114.2308593255822, 22.65861610852988"] }] } }, "need_reply": 1 }

#### 响应  [设备端->服务端]

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行 （up）

方法（Method）: geofence_upload

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "95149fb2-c163-4a1e-85e7-39f918f9074f", "bid": "c4bc90f5-8913-47f1-b773-a16fc5cdd1ad", "timestamp": 1735241825116, "gateway": "{device_sn}", "method": "geofence_info", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } }, "need_reply": 0 }

## 航线结构字段说明

#### 任务信息 <missionConfig>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| finish_action | 航线结束动作 | 枚举-string | - | goHome：飞行器完成航线任务后，退出航线模式并返航。 noAction：飞行器完成航线任务后，退出航线模式，原地悬停 autoLand：飞行器完成航线任务后，退出航线模式并原地降落。 preLand: 飞行器完成航线任务后，退出航线模式并精准降落。 gotoFirstWaypoint：飞行器完成航线任务后，立即飞向航线起始点，到达后退出航线模式。 注：以上动作执行过程，若飞行器退出了航线模式且进入失控状态，则会优先执行失控动作。 | 必需元素 |

#### 航线信息 <Folder>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auto_flight_speed | 全局航线飞行速度 | 浮点型 | m/s | [1,15] * 注：此元素定义了此模板生成的整段航线中，飞行器的目标飞行速度。如果额外定义了某航点的该元素，则局部定义会覆盖全局定义。 | 必需元素 |
| execute_height_mode | 执行高度模式 * 注：该元素仅在waylines.wpml中使用。 | 枚举-string | - | WGS84：椭球高模式relativeToStartPoint：相对起飞点高度模式realTimeFollowSurface: 使用实时仿地模式 | 必需元素 |
| placemark(Point) | 航点信息（包括航点经纬度和高度等） | - | - | 请阅读文档内容，航线文件格式 > template.kml 说明 > Placemark | - |

#### 航点信息 <Placemark>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| point | 航点经纬度<经度,纬度> * 注：此处格式如“<Point> <coordinates> 经度,纬度 </coordinates> </Point>” | 浮点型 | °,° | [-180,180],[-90,90] | 必需元素 |
| index | 航点序号 * 注：在一条航线内该ID唯一。该序号必须从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 |
| execute_height | 航点执行高度 * 注：该元素仅在waylines.wpml中使用。具体高程参考平面在“executeHeightMode”中声明。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 |
| waypoint_speed | 航点飞行速度，当前航点飞向下一个航点的速度 | 浮点型 | m/s | [1, 15] | 必需元素 * 注：当且仅当“useGlobalSpeed”为“0”时必需 |

#### 航点动作组 <actionGroup>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action_group_id | 动作组id * 注：在一个航线文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 |
| action | 动作列表 | - | - | - | - |

#### 航点动作 <action>

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action_id | 动作id * 注：在一个动作组内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 |
| action_actuator_func | 动作类型 | 枚举-string | - | takePhoto：单拍 startRecord：开始录像 stopRecord：结束录像 focus：对焦 zoom：变焦 customDirName：创建新文件夹 gimbalRotate：旋转云台 rotateYaw：飞行器偏航 hover：悬停等待 gimbalEvenlyRotate：航段间均匀转动云台pitch角 orientedShoot：精准复拍动作 panoShot：全景拍照动作 recordPointCloud：点云录制操作 | 必需元素 |
| action_actuator_func_param | 动作参数 | - | - | - | - |

#### 航点动作类型参数 <action_actuator_func_param>

##### 单拍 takePhoto

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| file_suffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 |
| payload_lens_index | 拍摄照片存储类型 | 图片格式列表 | 枚举-string（列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable：可见光照片 注：存储多个镜头照片，格式如“<payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</payloadLensIndex>”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 |
| use_global_payload_lens_index | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 |

##### 开始录像 startRecord

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| file_suffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 |
| payload_lens_index | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string（列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 visable：可见光视频 注：存储多个镜头视频，格式如“<payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</payloadLensIndex>”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 |
| use_global_payload_lens_index | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 |

##### 停止录像 stopRecord

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| payload_lens_index | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string（列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 注：存储多个镜头视频，格式如“<payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</payloadLensIndex>” | - |

##### 对焦 focus

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| is_point_focus | 是否点对焦 | 布尔型 | - | 0：区域对焦 1：点对焦 | 必需元素 |
| focus_x | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注：对焦点或对焦区域左上角在画面的X轴（宽）坐标。0为最左侧，1为最右侧。 | 必需元素 |
| focus_y | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注：对焦点或对焦区域左上角在画面的Y轴（高）坐标。0为最上方，1为最下方。 | 必需元素 |
| focus_region_width | 对焦区域宽度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注：对焦区域大小占画面整体的比例，此为宽度比 | 必需元素 * 注：当且仅当“isPointFocus”为“0”（即区域对焦）时必需。 |
| focus_region_height | 对焦区域高度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注：对焦区域大小占画面整体的比例，此为高度比 | 必需元素 * 注：当且仅当“isPointFocus”为“0”（即区域对焦）时必需。 |
| is_infinite_focus | 是否无穷远对焦 | 布尔型 | - | 0: 非无穷远对焦 1: 无穷远对焦 | 必需元素 |

##### 变焦 zoom

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| focal_length | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 |

##### 创建新文件夹 customDirName

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| directory_name | 新文件夹的名称 | 字符串 | - | - | 必需元素 |

##### 旋转云台 gimbalRotate

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| gimbal_heading_yaw_base | 云台偏航角转动坐标系 | 枚举-string | - | north：相对地理北 | 必需元素 |
| gimbal_rotate_mode | 云台转动模式 | 枚举-string | - | absoluteAngle：绝对角度，相对于正北方的角度 | 必需元素 |
| gimbal_pitch_rotate_enable | 是否使能云台Pitch转动 | 布尔型 | - | 0：不使能 1：使能 | 必需元素 |
| gimbal_pitch_rotate_angle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 |
| gimbal_roll_rotate_enable | 是否使能云台Roll转动 | 布尔型 | - | 0：不使能 1：使能 | 必需元素 |
| gimbal_roll_rotate_angle | 云台Roll转动角度 | 浮点型 | - | * 注：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 |
| gimbal_yaw_rotate_enable | 是否使能云台Yaw转动 | 布尔型 | - | 0：不使能 1：使能 | 必需元素 |
| gimbal_yaw_rotate_angle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | - | * 注：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 |
| gimbal_rotate_time_enable | 是否使能云台转动时间 | 布尔型 | - | 0：不使能 1：使能 | 必需元素 |
| gimbal_rotate_time | 云台完成转动用时 | 浮点型 | s | - | 必需元素 |

##### 航段间均匀转动云台朝向角 gimbalEvenlyRotate

注：“gimbalEvenlyRotate”动作为航段间均匀转动云台pitch角，其触发器类型必须为“betweenAdjacentPoints”。

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gimbal_pitch_rotate_angle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注：不同云台可转动范围不同 | 必需元素 |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |

##### 飞行器偏航 rotateYaw

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aircraft_heading | 飞行器目标偏航角（相对于地理北） | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注：飞行器旋转至该目标偏航角。0°为正北方向，90°为正东方向，-90°为正西方向，-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 |
| aircraft_path_mode | 飞行器偏航角转动模式 | 枚举-string | - | clockwise：顺时针旋转 counterClockwise：逆时针旋转 | 必需元素 |

##### 悬停等待 hover

按固定悬停时间定义；

按悬停状态定义；

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hover_time | 飞行器悬停等待时间 | 浮点型 | s | 当值为-1时，表示恒稳悬停（StableHover，即无人机持续悬停至人工介入为止，使用时请搭配【取消悬停】功能使用）； 当值为大于0的整数时，为无人机实际执行的悬停时间； | 必需元素 |

##### 精准复拍动作 orientedShoot

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） | 支持机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gimbal_pitch_rotate_angle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | [-90, 30]< | 必需元素 |  |
| gimbal_yaw_rotate_angle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] | 必需元素 |  |
| focus_x | 目标选中框中心水平坐标 | 整型 | px | （0， 960） 注：照片左上角为坐标原点，水平方向为X轴，竖直方向为Y轴 | 必需元素 |  |
| focus_y | 目标选中框中心竖直坐标 | 整型 | px | （0，720） 注：照片左上角为坐标原点，水平方向为X轴，竖直方向为Y轴 | 必需元素 |  |
| focus_region_width | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 |  |
| focus_region_height | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 |  |
| focal_length | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 |  |
| aircraft_heading | 飞行器目标偏航角（相对于地理北） | 浮点型 | ° | [-180, 180] 注：飞行器旋转至该目标偏航角。0°为正北方向，90°为正东方向，-90°为正西方向，-180°/180°为正南方向 | 必需元素 |  |
| accurate_frame_valid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 注：该值设置为1，复拍时飞行器会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0，复拍时飞行器只会按照飞行器姿态和负载姿态进行动作重复，不会自主寻找目标 | 必需元素 |  |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置，对应主云台 | 必需元素 |  |
| payload_lens_index | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举-string（列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 visable：可见光照片 注：存储多个镜头照片，格式如“<payloadLensIndex>wide,ir</payloadLensIndex>”表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 |  |
| use_global_payload_lens_index | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 |  |
| target_angle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] 注：目标框的旋转角度(以Y轴为基准，顺时针旋转) | 必需元素 |  |
| action_UUID | 动作唯一标识 | - | - | 注：拍照时，该值将被写入照片文件中，用于关联动作和照片文件 | 必需元素 |  |
| image_width | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 |  |
| image_height | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 |  |
| AF_pos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 |  |
| gimbal_port | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 注：固定吊舱机型该值固定为0 | 必需元素 |  |
| oriented_camera_type | 相机类型 | 整型 | - | 52 | 必需元素 |  |
| oriented_file_path | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 |  |
| oriented_file_MD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 |  |
| oriented_file_size | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 |  |
| oriented_file_suffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 |  |
| oriented_camera_apertue | 光圈大小 | 整型 | - | 注：该值为真实光圈x100 | 必需元素 |  |
| oriented_camera_luminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 |  |
| oriented_camera_shutter_time | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 |  |
| oriented_camera_ISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 |  |
| oriented_photo_mode | 拍照模式 | 枚举-string | - | normalPhoto: 普通拍照 lowLightSmartShooting：低光智能拍照 | 必需元素 |  |

##### 全景拍照动作 panoShot

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整型 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 必需元素 |
| payload_lens_index | 拍摄照片存储类型 | 图片格式列表 | 枚举-string（列表） | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable：可见光照片 注：存储多个镜头照片，格式如“<payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</payloadLensIndex>”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 |
| use_global_payload_lens_index | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0：不使用全局设置 1：使用全局设置 | 必需元素 |
| pano_shot_sub_mode | 全景拍照模式 | 字符串 | - | panoShot_360：全景模式 | 必需元素 |

##### 点云录制操作 recordPointCloud

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index | 负载挂载位置 | 整形 | - | 0：飞行器1号挂载位置。Q20机型，对应机身左前方。其它机型，对应主云台。 1：飞行器2号挂载位置。Q20机型，对应机身右前方。 2：飞行器3号挂载位置。Q20机型，对应机身上方。 | 是 |
| record_point_cloud_operate | 点云操作 | 字符串 | - | startRecord：开始点云录制 pauseRecord：暂停点云录制 resumeRecord：继续点云录制 stopRecord：结束点云录制 | 是 |

##### 索降上升下降halyarding

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index |  | 整型 | - |  |  |
| param | 索绳动作参数 | 整形 | - | 0：索绳空闲 1：索绳回收 2：索绳释放 | 必需元素 |
| rope_position | 索绳位置 | 整形 | cm | SZY:0~1500cm YKX:None EayLoad10:0~2500cm | 非必需元素（默认为0） （EayLoad10支持） |

##### 索降脱钩器开关 halyardingPothook

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| param | 索绳动作参数 | 整形 | - | 0：空闲 1：开 2：关 | 必需元素（EayLoad10支持） |

##### 抛投 throwing

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| payload_position_index |  | 整型 | - |  |  |
| param | 抛投器动作参数 | 字符型 | - | 初始值00000000 8位值对应1-8号勾具 00000001表示释放1号勾具 00001111表示同时释放1-4号勾具 | 必需元素 |

##### 开启喷洒任务 startSpray (植保机用）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fix_yaw | 是否固定航向 0: 不固定航向 1: 固定航向 | int |  | 必需元素 |
| terrain_enable | 是否开启仿地飞行 0：关闭仿地飞行 1：开启仿地飞行 | int |  | 必需元素 |
| left_spray_enable | 是否开启左边喷洒 0：关闭左边喷洒 1：开启左边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| right_spray_enable | 是否开启右边喷洒 0：关闭右边喷洒 1：开启右边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| alt_rel_crops | 相对作物⾼度 |  | cm | 必需元素 |
| droplet_size | 雾化等级 |  |  | 必需元素 |
| spray_width | 作业⾏距 |  | cm | 必需元素 |
| speed | 水平限速 (流量控制模式和手动亩用量控制模式下有效） |  | 单位：cm/s | 必需元素 |
| usage | 流量控制模式下，表示期望流量 亩用量控制模式下，表示亩用量 |  | 流量控制模式下 毫升/分钟 亩用量控制模式下 ml/亩 | 必需元素 |
| mode | 喷洒模式 0: 关闭喷洒 1: 流量控制模式 2: 手动亩用量控制模式 3：航线亩用量控制模式 |  |  | 必需元素 |

##### 关闭喷洒任务 stopSpray (植保机用）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fix_yaw | 是否固定航向 0: 不固定航向 1: 固定航向 | int |  | 必需元素 |
| terrain_enable | 是否开启仿地飞行 0：关闭仿地飞行 1：开启仿地飞行 | int |  | 必需元素 |
| left_spray_enable | 是否开启左边喷洒 0：关闭左边喷洒 1：开启左边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| right_spray_enable | 是否开启右边喷洒 0：关闭右边喷洒 1：开启右边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| alt_rel_crops | 相对作物⾼度 | int | cm | 必需元素 |
| droplet_size | 雾化等级 | int |  | 必需元素 |
| spray_width | 作业⾏距 | int | cm | 必需元素 |
| speed | 水平限速 (流量控制模式和手动亩用量控制模式下有效） | int | 单位：cm/s | 必需元素 |
| usage | 流量控制模式下，表示期望流量 亩用量控制模式下，表示亩用量 | int | 流量控制模式下 毫升/分钟 亩用量控制模式下 ml/亩 | 必需元素 |
| mode | 喷洒模式 0: 关闭喷洒 1: 流量控制模式 2: 手动亩用量控制模式 3：航线亩用量控制模式 | int |  | 必需元素 |

##### 开启播撒任务 startSpread (植保机用）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fix_yaw | 是否固定航向 0: 不固定航向 1: 固定航向 | int |  | 必需元素 |
| terrain_enable | 是否开启仿地飞行 0：关闭仿地飞行 1：开启仿地飞行 | int |  | 必需元素 |
| left_spray_enable | 是否开启左边喷洒 0：关闭左边喷洒 1：开启左边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| right_spray_enable | 是否开启右边喷洒 0：关闭右边喷洒 1：开启右边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| material_index | 物料编号 | int |  | 必需元素 |
| alt_rel_crops | 相对作物⾼度 | int | cm | 必需元素 |
| disk_rpm | 播撒盘转速 | int | 转/分钟 | 必需元素 |
| spray_width | 作业⾏距 | int | cm | 必需元素 |
| speed | 水平限速， (仓口控制模式和手动亩用量控制模式下有效） | int | 单位：cm/s | 必需元素 |
| usage | 仓口控制模式下，表示期望仓口大小 0~100 亩用量控制模式下，表示亩用量 | int | 亩用量: g/亩 | 必需元素 |
| mode | 播撒模式 0:关闭播撒 1:仓口控制模式 2:亩用量控制模式 | int |  | 必需元素 |

##### 关闭播撒任务 stopSpread (植保机用）

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fix_yaw | 是否固定航向 0: 不固定航向 1: 固定航向 | int |  | 必需元素 |
| terrain_enable | 是否开启仿地飞行 0：关闭仿地飞行 1：开启仿地飞行 | int |  | 必需元素 |
| left_spray_enable | 是否开启左边喷洒 0：关闭左边喷洒 1：开启左边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| right_spray_enable | 是否开启右边喷洒 0：关闭右边喷洒 1：开启右边喷洒 | int |  | 必需元素 |
| material_index | 物料编号 | int |  | 必需元素 |
| alt_rel_crops | 相对作物⾼度 | int | cm | 必需元素 |
| disk_rpm | 播撒盘转速 | int | 转/分钟 | 必需元素 |
| spray_width | 作业⾏距 | int | cm | 必需元素 |
| speed | 水平限速， (仓口控制模式和手动亩用量控制模式下有效） | int | 单位：cm/s | 必需元素 |
| usage | 仓口控制模式下，表示期望仓口大小 0~100 亩用量控制模式下，表示亩用量 | int | 亩用量: g/亩 | 必需元素 |
| mode | 播撒模式 0:关闭播撒 1:仓口控制模式 2:亩用量控制模式 | int |  | 必需元素 |

#### 备降点信息 <AlternatePoints>

无人机备降规则说明（仅支持精准降落失效时备降） 精准降落失效时的备降逻辑 若无人机与备降点距离 ≤10 米，将水平飞行至备降点上方后执行降落。 若无人机与备降点距离 >10 米，将先上升至设定返航高度，再水平飞至备降点上方后执行降落。

| 元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需（默认值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| point | 备降点经纬度<经度,纬度> * 注：此处格式如“<Point> <coordinates> 经度,纬度 </coordinates> </Point>” | 浮点型 | °,° | [-180,180],[-90,90] | 必需元素 |
| alternate_height | 备降点高度（高度类型与航线相同） | 浮点型 | m |  | 必需元素 |