参数指令

| 序号 | 版本 | 更改内容 | 更新人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V2.0.2 | １、高度限制、距离限制、电子围栏动作、返航高度、返航类型、低电量、精准降落、避障 | 刘燕刚 |  |
| 2 | V2.0.7 | 获取参数列表中增加RTK开关和多控开关 |  |  |

## 参数指令

### 设置高度限制（set_height_limit）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_height_limit

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 高度限制值，单位: m 0表示不限制 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_height_limit", "data": { "value": 100 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_height_limit

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_height_limit", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取高度限制（get_height_limit）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_height_limit

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_height_limit", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_height_limit

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 高度限制值，单位: m (0表示不做限制) | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_height_limit", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 120 } }

### 设置距离限制（set_distance_limit）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_distance_limit

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 距离限制值，单位: m 0表示不限制 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17673-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_distance_limit", "data": { "value": 2000 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_distance_limit

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_distance_limit", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取距离限制（get_distance_limit）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_distance_limit

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17645-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_distance_limit", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_distance_limit

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 距离限制值，单位: m (0表示不做限制) | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_distance_limit", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }， "param_value": 2000 } }

### 设置电子围栏动作（set_geofence_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_geofence_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | string | 冲出围栏动作 goContinue: 继续任务 warning: 警告 hover: 悬停 goBack: 返航 terminate: 终止 landing: 降落 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_geofence_action", "data": { "value": "goBack" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_geofence_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_geofence_action", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电子围栏动作（get_geofence_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_geofence_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_geofence_action", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_geofence_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 冲出围栏动作 goContinue: 继续任务 warning: 警告 hover: 悬停 goBack: 返航 terminate: 终止 landing: 降落 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_distance_limit", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }， "param_value": "goBack" } }

### 设置返航高度（set_return_height）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_return_height

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 返航高度值，单位: m 相对home点的高度 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_return_height", "data": { "value": 100 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_return_height

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_return_height", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取返航高度（get_return_height）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_return_height

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_return_height", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_return_height

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 返航高度，单位: m 相对home点高度 | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_return_height", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 120 } }

### 设置返航类型（set_return_type）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_return_type

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | string | 返航类型 directReturn：直接返航 originalReturn：原路返航 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_return_type", "data": { "value": "originalReturn" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_return_type

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_return_type", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取返航类型（get_return_type）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_return_type

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_return_type", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_return_type

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 返航类型 directReturn：直接返航 originalReturn：原路返航 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_return_type", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": "originalReturn" } }

### 设置电池低电量阀值（set_battery_low_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_battery_low_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 电池低电量阀值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_battery_low_threshold", "data": { "value": 0.17 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_battery_low_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_battery_low_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电池低电量阀值（get_battery_low_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_battery_low_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_battery_low_threshold", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_battery_low_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 电池低电量阀值 | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_battery_low_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 0.17 } }

### 设置电池严重低电量阀值（set_battery_critical_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_battery_critical_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 电池严重低电量阀值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_battery_critical_threshold", "data": { "value": 0.17 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_battery_critical_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_battery_critical_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电池严重低电量阀值（get_battery_critical_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_battery_critical_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_battery_critical_threshold", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_battery_critical_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 电池严重低电量阀值 | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_battery_low_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 0.17 } }

### 设置电池紧急低电量阀值（set_battery_emergency_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_battery_emergency_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 电池紧急低电量阀值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_battery_emergency_threshold", "data": { "value": 0.17 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_battery_emergency_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_battery_emergency_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电池紧急低电量阀值（get_battery_emergency_threshold）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_battery_emergency_threshold

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_battery_emergency_threshold", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_battery_emergency_threshold

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 电池紧急低电量阀值 | float |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_battery_emergency_threshold", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 0.17 } }

### 设置电池低电量动作（set_low_battery_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_low_battery_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | string | 低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_low_battery_action", "data": { "value": "landing" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_low_battery_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_low_battery_action", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电池低电量动作（get_low_battery_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_low_battery_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_low_battery_action", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_low_battery_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_low_battery_action", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "landing" }, "param_value": 0.17 } }

### 设置电池低电量动作（set_low_battery_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_low_battery_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | string | 低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_low_battery_action", "data": { "value": "landing" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_low_battery_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_low_battery_action", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取电池低电量动作（get_low_battery_action）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_low_battery_action

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_low_battery_action", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_low_battery_action

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_low_battery_action", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "landing" }, "param_value": 0.17 } }

### 设置精准降落二维码（set_april_tag_id）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_april_tag_id

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 精准降落二维码编号 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_low_battery_action", "data": { "value": 88 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_april_tag_id

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_april_tag_id", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取精准降落二维码（get_april_tag_id）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_april_tag_id

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_april_tag_id", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_april_tag_id

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 精准降落二维码编号 | int |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_april_tag_id", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "landing" }, "param_value": 88 } }

### 设置精准降落模式（set_precision_land_mode）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_precision_land_mode

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | string | 精准降落模式 noPrecisionLanding：不启用精准降落 opportunisticPrecisionLanding：机会式精准降落 requiredPrecisionLanding：强制精准降落 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_precision_land_mode", "data": { "value": "opportunisticPrecisionLanding" }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_precision_land_mode

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_precision_land_mode", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取精准降落模式（get_precision_land_mode）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_precision_land_mode

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_precision_land_mode", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_precision_land_mode

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 精准降落模式 noPrecisionLanding：不启用精准降落 opportunisticPrecisionLanding：机会式精准降落 requiredPrecisionLanding：强制精准降落 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_april_tag_id", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": "opportunisticPrecisionLanding" } }

### 设置避障开关（set_obstacle_avoidance_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_obstacle_avoidance_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 避障开关 0: 关闭 1: 打开 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_obstacle_avoidance_enable", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_obstacle_avoidance_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_obstacle_avoidance_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取避障开关（get_obstacle_avoidance_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_obstacle_avoidance_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_obstacle_avoidance_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_obstacle_avoidance_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 避障开关 0: 关闭 1: 打开 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_obstacle_avoidance_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置避障距离（set_obstacle_avoidance_distance）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_obstacle_avoidance_distance

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | float | 避障距离 单位m |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_obstacle_avoidance_distance", "data": { "value": 30 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_obstacle_avoidance_distance

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_obstacle_avoidance_distance", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取避障距离（get_obstacle_avoidance_distance）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_obstacle_avoidance_distance

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_obstacle_avoidance_distance", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_obstacle_avoidance_distance

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 避障距离 单位m | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_obstacle_avoidance_distance", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置下视传感器开关（set_visual_sensor_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_visual_sensor_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 下视传感器开关 0: 关闭 1: 打开 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_visual_sensor_enable", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_visual_sensor_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_visual_sensor_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取下视传感器开关（get_visual_sensor_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_visual_sensor_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_visual_sensor_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_visual_sensor_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 下视传感器开关 0: 关闭 1: 打开 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_visual_sensor_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置RTK开关（set_rtk_enable）

需重启无人机生效。

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_rtk_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | RTK开关 0: 关闭 1: 打开 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_rtk_enable", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_rtk_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_rtk_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取RTK开关（get_rtk_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_rtk_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_rtk_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_rtk_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | RTK开关 0: 关闭 1: 打开 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_rtk_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置多控开关（set_uat_mult_ctrl_enable）

需重启无人机生效。

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_uat_mult_ctrl_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 多控开关 0: 关闭 1: 打开 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_uat_mult_ctrl_enable", "data": { "value": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_uat_mult_ctrl_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_uat_mult_ctrl_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取多控开关（get_uat_mult_ctrl_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_uat_mult_ctrl_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_uat_mult_ctrl_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_uat_mult_ctrl_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 多控开关 0: 关闭 1: 打开 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_uat_mult_ctrl_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置降落伞安全开关（set_parachute_safety_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_parachute_safety_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 降落伞安全开关开关 0: 关闭 1: 打开 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_parachute_safety_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_parachute_safety_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_parachute_safety_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取降落伞安全开关（get_parachute_safety_enable）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_parachute_safety_enable

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_parachute_safety_enable", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_parachute_safety_enable

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |
| param_value | 降落伞安全开关 0: 关闭 1: 打开 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "get_parachute_safety_enable", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" }, "param_value": 1 } }

### 设置参数列表（set_params）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: set_params

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | battery_low_threshold | float | 电池低电量阀值 | 必需元素 |
| 2 | battery_critical_threshold | float | 电池临界低电量阀值 | 必需元素 |
| 3 | battery_emergency_threshold | float | 电池严重低电量阀值 | 必需元素 |
| 4 | low_battery_action | string | 电池低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 | 必需元素 |
| 5 | height_limit | float | 高度限制(单位: m) | 必需元素 |
| 6 | distance_limit | float | 距离限制(单位: m) | 必需元素 |
| 7 | geofence_action | string | 冲出围栏动作 goContinue: 继续任务 warning: 警告 hover: 悬停 goBack: 返航 terminate: 终止 landing: 降落 | 必需元素 |
| 8 | return_height | float | 返航高度(单位: m) | 必需元素 |
| 9 | return_speed | float | 返航速度(单位: m/s) | 必需元素 |
| 10 | return_type | string | 返航类型 directReturn：直接返航 originalReturn：原路返航 | 必需元素 |
| 11 | obstacle_avoidance_enable | int | 避障开关 0: 关闭 1: 打开 | 必需元素 |
| 12 | obstacle_avoidance_distance | float | 避障距离 (单位: m) | 必需元素 |
| 13 | visual_sensor_enable | int | 下视传感器开关 0: 关闭 1: 打开 | 必需元素 |
| 14 | april_tag_id | int | 精准降落二维码编号 | 必需元素 |
| 15 | precision_land_mode | string | 精准降落模式 noPrecisionLanding：不启用精准降落 opportunisticPrecisionLanding：机会式精准降落 requiredPrecisionLanding：强制精准降落 | 必需元素 |
| 16 | data_link_loss_action | string | 数据链路信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 | 必需元素 |
| 17 | rc_loss_action | string | RC信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 | 必需元素 |
| 18 | parachute_safety_enable | int | 降落伞安全开关 0: 关闭 1: 打开 | 非必需元素 |

示例（Example）：

JSON { "tid":"119-c11806-11410143-1111-114122ed55x111f1f", "bid":"42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1598411295123, "gateway":"{device_sn}", "method": "set_params", "data": { "battery_low_threshold":0.3, "battery_critical_threshold":0.12, "battery_emergency_threshold":0.05, "low_battery_action":"warning", "height_limit":300, "distance_limit":5000, "geofence_action":"warning", "return_height":150, "return_speed":18, "return_type":"originalReturn", "obstacle_avoidance_enable":0, "obstacle_avoidance_distance":45, "visual_sensor_enable":1, "april_tag_id":7, "precision_land_mode":"opportunisticPrecisionLanding", "data_link_loss_action":"hover", "rc_loss_action":"hover", "parachute_safety_enable": 1 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: set_params

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |
| output | 请求结果内容 |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |
| >message | 返回消息 | string |

示例（Example）：

JSON { "tid": "b7163593-3345-4e45-98a3-cb00b9c6517a", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735262479552, "gateway": "{device_sn}", "method": "set_params", "data": { "result": 0, "output": { "status": 0, "message": "" } } }

### 获取参数列表（get_params）

#### 请求

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services

方向（Direction）: 下行 （down）

方法（Method）: get_params

数据（Data）:

| 序号 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | value | int | 默认值 |

示例（Example）：

JSON { "tid": "d1c17672-89ce-4da2-8c89-1151230459a0", "bid": "ffacfef3-b5c3-4cc7-9590-c50cbae492ba", "timestamp": 1735291287539, "gateway":"{device_sn}", "method": "get_params", "data": { "value": 0 }, "need_reply": 1 }

#### 响应

主题（Topic）: thing/device/{device_sn}/services_reply

方向（Direction）: 上行（up）

方法（Method）: get_params

数据（Data）:

| data | 说明 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | 服务端响应的结果码 非0代表错误 | int |  |
| output | 请求结果内容 |  |  |
| >status | 完成状态 0：执行完成 1：执行中 需要执行时间的请求返回"执行中"，后续通过bid订阅events监听动作执行进度 | int |  |
| >message | 返回消息 | string |  |
| params | 参数列表 |  |  |
| >battery_low_threshold | float | 电池低电量阀值 |  |
| >battery_critical_threshold | float | 电池临界低电量阀值 |  |
| >battery_emergency_threshold | float | 电池严重低电量阀值 |  |
| >low_battery_action | string | 电池低电量动作 warning: 警告 landing: 降落 goBackCritAndLandEmerg: 电池电量达到battery_critical_threshold返航 电池电量达到battery_emergency_threshold降落 |  |
| >height_limit | float | 高度限制(单位: m) |  |
| >distance_limit | float | 距离限制(单位: m) |  |
| >geofence_action | string | 冲出围栏动作 goContinue: 继续任务 warning: 警告 hover: 悬停 goBack: 返航 terminate: 终止 landing: 降落 |  |
| >return_height | float | 返航高度(单位: m) |  |
| >return_speed | float | 返航速度(单位: m/s) |  |
| >return_type | string | 返航类型 directReturn：直接返航 originalReturn：原路返航 |  |
| >obstacle_avoidance_enable | int | 避障开关 0: 关闭 1: 打开 |  |
| >obstacle_avoidance_distance | float | 避障距离 (单位: m) |  |
| >visual_sensor_enable | int | 下视传感器开关 0: 关闭 1: 打开 |  |
| >april_tag_id | int | 精准降落二维码编号 |  |
| >precision_land_mode | string | 精准降落模式 noPrecisionLanding：不启用精准降落 opportunisticPrecisionLanding：机会式精准降落 requiredPrecisionLanding：强制精准降落 |  |
| >data_link_loss_action | string | 数据链路信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 |  |
| >rc_loss_action | string | RC信号丢失保护动作 goContinue: 继续任务 hover：悬停 goBack：返航 landing：降落 terminate：终止 disarm：停桨 |  |
| >parachute_safety_enable | int | 降落伞安全开关 0: 关闭 1: 打开 |  |

示例（Example）：

JSON { "tid": "01108b11-db70-4389-86cd-b9c0b2c9b79a", "bid": "42a19f36-5117-4520-bd13-fd61d818d52e", "timestamp": 1757562262267, "gateway": "6121377C3106", "method": "get_params", "data": { "result": 0, "params": { "battery_low_threshold": 0.15, "battery_critical_threshold": 0.07, "battery_emergency_threshold": 0.05, "low_battery_action": "warning", "height_limit": 10, "distance_limit": 0, "geofence_action": "goContinue", "return_height": 15, "return_speed": 10, "return_type": "directReturn", "obstacle_avoidance_enable": 0, "obstacle_avoidance_distance": 5, "visual_sensor_enable": 0, "april_tag_id": 0, "precision_land_mode": "notPrecisionLanding", "data_link_loss_action": "goContinue", "rc_loss_action": "goBack"， "parachute_safety_enable": 1， "rtk_enable": 1， "uat_mult_ctrl_enable": 1 }, "output": { "status": 0, "message": "" } } }